华为光网络维护宝典——第2部分 故障处理专题篇目录

第1章	OptiX 光网络产品IP与ID故障处理专题	6

1.1	背景知识	6

1.1.1	网元ID	6

1.1.2	IP地址	7

1.1.3	ID与IP的关系	7

1.2	常用的命令	7

1.2.1	设置/查询网元扩展ID(或子网号)	7

1.2.2	设置/查询网元的IP地址	8

1.2.3	设置/查询网元的网关	8

1.2.4	设置/查询网元的子网掩码	9

1.2.5	设置/查询网元的软件ID	9

1.3	典型案例	10

1.3.1	案例一：网线制作不当导致网管和网元通信出现问题	10

1.3.2	案例二：错误设置IP地址导致网元不能登录问题解决	11

1.3.3	案例三：由于IP地址不在同一个网段导致T2000  LCT无法登陆网元	12

1.3.4	案例四：NES网管中网关网元被误删除，如何再创建该网元？	13

1.3.5	案例五：当网元设置有网关（gateway）时，更改网元IP要注意	14

1.3.6	案例六：通过路由器建立统一网管，IP地址冲突导致网元无法登录	14

1.4	总结	15

第2章	OptiX 光网络设备对接问题处理专题	16

2.1	背景知识	16

2.1.1	接地	16

2.1.2	高阶通道开销C2、J1	17

2.1.3	VC-4中的VC-12时隙编号	18

2.1.4	TIM告警（J1J2字节失配）引发UAS性能事件	19

2.1.5	J0MM告警说明	19

2.1.6	低价业务高阶开销被设置为穿通模式业务会中断的原因	20

2.2	对接问题的故障定位方法	20

2.2.1	检查告警	20

2.2.2	检查误码	20

2.2.3	检查接地	21

2.2.4	检查波形	22

2.2.5	电缆距离过长	22

2.2.6	信号转接过多	23

2.2.7	全网时钟同步规划不合理	23

2.2.8	对接设备问题	23

2.3	典型案例	24

2.3.1	案例一：外部2M输入信号频偏过大导致OptiX与ATM对接失败	24

2.3.2	案例二：因业务级别配置错误导致SQ1/ SD1和ADSL对接时业务不通	25

2.3.3	案例三：2500+设备155M光口与C公司路由器对接应该注意哪方面？	25

2.3.4	案例四：2M电缆绑扎过紧造成的业务对接不通	26

2.3.5	案例五：工作地线和保护地线安装不当引起N公司基站时钟无法锁定	27

2.3.6	案例六：传输设备和其他厂家对接的时隙号对应关系	27

2.3.7	案例七：2500+设备SL4单板和C公司设备对接光口上报AU_LOP告警	28

2.3.8	案例八：DDF架接地不好导致部分基站无法开通	29

2.4	总结	31

2.4.1	挂表测试业务，分离故障点	31

2.4.2	检查并分析告警和误码	32

第3章	OptiX 10G设备线路板告警性能问题处理专题	34

3.1	背景知识	34

3.1.1	SDH线路板中告警、性能事件的产生和检测	34

3.1.2	线路板常见告警	35

3.1.3	误码性能事件列表	36

3.1.4	各类误码性能事件对应关系	36

3.2	故障处理思路	37

3.2.1	光板出现危急告警（红灯每隔1秒闪三下）时的处理	37

3.2.2	线路板上出现HP-TIM和HP-SLM告警	37

3.2.3	线路板上出现MS-RDI告警	38

3.3	典型案例	38

3.3.1	案例一：由于光纤色散造成10G的SL64板产生RLOF闪断	38

3.3.2	案例二：为什么10G V2设备在没有上业务的通道会报AUAIS告警？	39

3.3.3	案例三：10G设备长途传输由于入纤功率过高造成线路误码	40

3.3.4	案例四：10G线路板光口环回时可能上报HP-TIM、HP-UNEQ、AU_AIS告警	41

3.3.5	案例五：由于光缆问题造成OptiX 10G的SL64板产生R_LOF瞬报	42

3.3.6	案例六：ADCU板上补偿光纤绑扎过紧导致曲率半径过小引起线路误码	43

3.3.7	案例七：零星误码的处理方法	44

3.4	总结	45

第4章	OptiX iManager T2000网管保护子网问题处理专题	46

4.1	背景知识	46

4.1.1	与保护子网相关的几个概念	46

4.1.2	T2000网管中“保护子网”的类型	48

4.1.3	T2000网管中“保护子网”的管理	49

4.1.4	T2000网管中保护子网的运用	50

4.2	“保护子网”常见问题处理思路	50

4.3	典型案例：	52

4.3.1	案例一：T2000网管创建纤缆连接时在光板列表中找不到要选择的光板	52

4.3.2	案例二：创建EFS板业务时在光板列表中找不到要选择的单板	53

4.3.3	案例三：搜索保护子网时提示错误信息:"84065"	53

4.3.4	案例四：1+1线性复用段两端恢复方式不一致导致无法搜索到保护子网	53

4.3.5	案例五：纤缆连接错误和网元侧逻辑系统配置错误导致保护子网搜索不成功	54

4.3.6	案例六：T2000网管无法搜索到10G设备的无保护环保护子网	55

4.3.7	案例七：创建无保护链时提示"网元类型和所创建的群路板类型不符"	55

4.3.8	案例八：在T2000网管上创建带软中继的保护子网不成功	56

4.3.9	案例九：SDH设备经过1600G设备创建保护子网无法成功	56

4.3.10	案例十：保护子网配置不规范导致的离散业务问题处理	57

4.4	总结	59

第5章	OptiX 光网络以太网常见问题处理专题	60

5.1	背景知识	60

5.1.1	以太网的工作模式及端口属性设置说明	60

5.1.2	CSMA/CD	62

5.1.3	以太网各种错帧（Ethernet Ⅱ）	63

5.1.4	以太网流控	63

5.1.5	VLAN	64

5.1.6	封装与拆片	64

5.1.7	常用单板性能指标	65

5.1.8	性能事件（RMON）	66

5.2	以太网常见故障定位思路处及问题处理方法	66

5.2.1	故障定位思路与要求	66

5.2.2	常见故障现象及原因	67

5.2.3	以太网故障定位时如何找准问题的锲入点？	67

5.2.4	常见故障处理步骤	68

5.2.5	常用故障定位方法	68

5.2.6	故障类型---业务严重受损	70

5.2.7	故障类型---业务损伤不明显	71

5.3	典型案例	71

5.3.1	案例一：SDH业务故障引起以太网业务中断	71

5.3.2	案例二：使用二分法在线定位ET1单板故障	72

5.3.3	案例三：网线质量问题导致以太网业务有丢包现象	74

5.3.4	案例四:  对接端口工作模式不一致导致ET1板MAC端口存在大量RXCRC、RXBBAD  性能	74

5.3.5	案例：端口工作模式设置不匹配引起业务不通	75

5.3.6	网线制作不规范引起业务丢包	76

5.3.7	案例五：如何判断使用标准网线还是交叉网线？	76

5.3.8	两端绑定虚通道不匹配引起业务中断	77

5.3.9	案例六 ：以太网端口属性的理解	78

5.4	总结	80

# OptiX 光网络产品IP与ID故障处理专题

关键字：

基础ID        扩展ID

内容摘要：

本文将对华为光网络设备中网元ID和网元IP的做一个整体介绍，主要阐述了网元ID和网元IP的定义、组成部分、应用等。

## 背景知识

### 网元ID

网元之间的ECC通信是通过ID地址识别进行的，所以每个网元必须有一个独立的标识符ID。 另外网管在界面/数据库中标识不同的网元时也采用网元ID，作为检索的关键字标志网络中每个网元。ID有两部分组成：基础ID和扩展ID。基础ID一样的两个网元如果扩展ID不一样，那么这两个网元的ID也是不同的。

在OptiX 设备中我们规定，网元ID为24bit的二进制数，即三个字节。ID的低16位为基础ID，ID的高8位是扩展ID（缺省为9），又称为子网号（subnet），可以用它来标识不同的子网。完整的ID组成如下：

0x       xx     xx  xx

16进制      09       A    B

扩展ID    基础ID

当扩展ID=9时，我们常说的ID=基础ID（十进制）=A×256＋B；

当扩展ID≠9，如扩展ID＝8，则对应ID＝8×256×256＋A×256＋B；

一般可以通过主控板板上的拨码开关（又称为硬件ID）或通过命令（又称为软件ID）设置网元的ID。

华为OptiX系列的OptiX 155A、OptiX 155S、OptiX 155/622H(Metro1000) 、OptiX 155/622(Metro2050) 、OptiX 2500、OptiX Metro 3100、OptiX 2500+(Metro3000) 、OptiX 10G(Metro5000) 、OptiX BWS 320G、OptiX BWS 1600G等设备可通过主控板的拨码开关来设置网元的基础ID。网元的扩展ID一般默认为9，可以通过软件命令修改。主控板上低8位拨码开关示意如下图所示，其中拨ON为1，拨OFF为0：

目前华为OptiX 系列部分产品以及后续开发的设备也将陆续支持通过软件命令设置网元的ID（包含基础ID和扩展ID），即主控板上没有ID拨码开关，通过软件来设置网元的ID。

支持的产品包括：OptiX Metro 500、OptiX Metro 200、OptiX 155/622H(Metro1000)、OptiX Metro 1050、OptiX 10G(Metro5000)、OptiX OSN 9500、OptiX OSN 3500、OptiX OSN 2500、OptiX OSN 1500、OptiX Metro 6040、OptiX Metro6100等。

### IP地址

IP地址是网元用于TCP/IP通信的，因此只有在参与TCP/IP通信时IP地址才有效，也就是说，一般只有网关网元才需要设置IP地址。IP地址不能用于唯一标识网元。不处于同一TCP/IP网络的网元可以有相同的IP地址，而且一个网元可以有多个IP地址( 如拨号网络的IP，Ethernet口的IP等)。对网关网元来说，需要使用到的IP地址有：网元IP、网关IP、子网掩码等。

### ID与IP的关系

从本质来说，ID与IP无任何关系，ID与IP都可以独立设置。但IP地址被缺省地设置为与ID保持一致，即IP = 0x81000000+ID，也就是说，如果ID为0x090001，则IP缺省为129.9.0.1。如果人工设置IP地址后，ID的改变将不再影响IP地址。如果取消人工设置的IP地址后，IP将跟随ID改变。

## 常用的命令

### 设置/查询网元扩展ID(或子网号)

| 命令 | cm-set-subnet / cm-get-subnet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 位置定义，参数个数=1；查询时无参数； |  |  |
| 含义 | 设置网元的子网号/查询网元的子网号 |  |  |
| 参数 | 1 | 子网号 | 整数，缺省为9 |
| 举例 | :cm-set-subnet:8; :cm-get-subnet; |  |  |
| 说明 | 一般情况下，网元的扩展ID不要随意改动，请使用默认值“9”。除非在进行集中网管或网络扩容中，由于重设拨码ID工作量太大，或实际网元数已超出了拨码开关的表示范围，则可以使用扩展ID。即可以在不改变基础ID（主控板上拨码）的情况下，通过设置网元的子网号来改变网元的扩展ID继而改变网元的ID，达到网络中ID不重复的目的。修改网元的子网号后网元会自动复位，并使用新的子网号。 |  |  |

### 设置/查询网元的IP地址

| 命令 | cm-set-ip /cm-get-ip |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 位置定义,参数个数=1,参数块重复；查询时无参数 |  |  |
| 含义 | 设置网元的IP地址/查询网元的IP地址 |  |  |
| 方法 | 使用Navigator软件登陆网元，可使用此命令设置或查询网元的IP地址。 |  |  |
| 参数 | 1 | IP地址 | IP类型，xxx.xxx.xxx.xxx |
| 举例 | :cm-set-ip:129.9.0.1; :cm-get-ip; |  |  |
| 说明 | 为保证网管能顺利的监控到网元，一般情况下只需要设置网关网元的IP地址，其他网元可以使用缺省的IP地址。命令:cm-set-ip: xxx.xxx.xxx.xx; 执行成功后，网元会自动复位，并使用新的IP地址。如果参数为0.0.0.0，则表示清除设置，IP将变为缺省值即跟随ID的改变而改变。人工设置网关网元的“IP”后，建议在文档中进行记录，以免遗忘。 |  |  |

### 设置/查询网元的网关

| 命令 | cm-set-gateway / cm-get-gateway |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 位置定义,参数个数=1,参数块重复；查询时无参数； |  |  |
| 含义 | 设置/查询网元的网关 |  |  |
| 参数 | 1 | IP地址 | IP类型，xxx.xxx.xxx.xxx |
| 举例 | :cm-set-gateway:129.8.1.1; //其中129.8.1.1为与网关网元相连的路由器E0端口的IP地址 :cm-get-gateway; |  |  |
| 说明 | 在DCN网络中，有时网元需要通过路由器才能与网管中心建立联系，因此需要设置网关网元的网关。设置命令下发后，主控软件不自动复位就使用了新的网关地址。如果参数为0.0.0.0 ，则表示清除掉设置，不再使用网关。 设置时需要确保网关IP地址与网元的IP地址处于同一网段，如果要设置的网关IP地址与网元IP地址不为同一网段，命令执行后会返回错误。网元缺省的网关为0.0.0.0，因此在设置网元的网关时需要先检查待设置的网关与网元的IP地址是否在同一个网段，若不在同一个网段，则需要先修改IP地址，然后再修改网元的网关。 |  |  |

### 设置/查询网元的子网掩码

在通过路由器进行TCP/IP通信时，主机软件还提供设置TCP/IP子网掩码的功能。IP地址为四个字节的值，用二进制表示为xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx，其中前一部分为子网地址，后一部分为主机地址，即HOST。通过子网掩码可以来辨别哪些是子网地址，哪些是主机地址。比如某计算机IP地址为“132.37.1.17”（换算为二进制为10000100.00100101.00000001.00010001），子网掩码“255.255.255.240”（换算为二进制为11111111.11111111.11111111.11110000），那么用子网掩码与IP地址对应位作“与”运算，得出子网地址“132.37.1.16”(换算为二进制为10000100.00100101.00000001.00010000)，而IP地址剩下的四位二进制编码就是主机地址“0001”。在同一个子网中的节点间通信不需要经过网关转发，直接由ARP解析取得对端站的MAC地址即可，而不在同一子网中的节点间通信需要网关转发。

设置子网掩码的命令如下：

| 命令 | cm-set-submask / cm-get-submask |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 位置定义，参数个数=1；查询时无参数； |  |  |
| 含义 | 设置/查询网元的子网掩码。 |  |  |
| 参数 | 1 | IP地址 | IP类型，xxx.xxx.xxx.xxx |
| 举例 | :cm-set-submask:255.255.255.0; :cm-get-submask; |  |  |
| 说明 | 如果:cm-set-submask执行成功，网元会自动复位，使用新的子网掩码。 如果参数为0.0.0.0，则表示清除掉设置，恢复使用默认值255.255.0.0。 |  |  |

### 设置/查询网元的软件ID

| 命令 | cm-set-neid / cm-get-neid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 位置定义，参数个数=1；查询时无参数； |  |  |
| 含义 | 对于支持软件ID的设备，可通过上述命令设置/查询网元的软件ID。 |  |  |
| 参数 | 1 | 网元ID | 网元ID，例：0x090001或0x09000a |
| 举例 | :cm-set-neid:0x09000a; //使用16进制表示ID 或:cm-set-neid: 589834; // 使用10进制表示ID :cm-get-neid; |  |  |
| 备注 | 设置网元ID是参数可以使用16进制的ID，如0x09000a，也可以使用十进制的ID，如589834，两条命令设置的结果是一样的。上述十六进制ID=0x09000a，对应的十进制值为ID=9×256×256＋0×256＋10=589834 |  |  |
| 说明 | 1、网元的默认软件ID值为0xFFFA； 2、网元可设置的ID值范围为0x0001---0xFFF9；0xFFFA为默认值，不可设置；0和0xFFFB---0xFFFF保留； 3、如果网元的IP地址没有设置过，则IP地址跟着软ID值的变化而变化； 4、设置一个新的网元ID后，网元自动复位主机；设置的网元ID和原来的值一样则直接返回，不进行主机复位； |  |  |

## 典型案例

### 案例一：网线制作不当导致网管和网元通信出现问题

【故障现象】

某局网管计算机到网元的距离大约35m右，与网关网元的通信不畅，经常中断，此根网线在两计算机之间通信无问题。

【原因分析】

以太网信号在双绞线上长距离（大于30m）的传输过程中，若同一根双绞线中的两根传输同一方向的信号，则其产生的磁场将会相互加强，对信号将产生较大干扰，导致信号失真。我们常用制作网线的双绞线分为“橙、绿、蓝、棕”四种颜色，不同色对的电器性能（主要是近端串扰和衰减）是有区别的：其中橙对、绿对综合性能最好，一般用于传输高速数据信号；蓝对其次，用于传送语音；棕对最差，用于传输低压直流馈电。这是因为，不同色对的绞距是有差别的，绞距是指“一对网线之间相互缠绕的距离”，其中，橙线、绿线绞距最短，绞得最紧！携带有相反极性信号的导线相互缠绕(成对扭绞的双绞线)，能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。因此使用双绞线中同一对线传输收发信号时，可以有效降低收发信号之间的干扰，延长传输距离。另因工作站本身网卡的性能比PC机或便携机稍差，对网线的要求高一些。

网线的标准制作方法如下：

| 1. PIN#1 | 2. PIN#8 |
| --- | --- |

- RJ45接头针脚编号

| 管脚编号 | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin6 | Pin4～Pin5 Pin7～Pin 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | Send X+ | Send X- | Recv X+ | Recv X- | Reserved |

标准网线两端接头的芯线颜色对应关系

| 网线接头 | 芯线颜色 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Side A | 白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕 |
| Side B | 白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕 |

- 交叉网线两端接头的芯线颜色对应关系

| 网线接头 | 芯线颜色 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Side A | 白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕 |
| Side B | 白绿 | 绿 | 白橙 | 蓝 | 白蓝 | 橙 | 白棕 | 棕 |

【处理过程】

检查网管和网元间使用的网线，发现使用的交叉网线并未按照上面标准线序要求来制作，重新制作网线RJ45水晶头，然后连接网管和网元，网管与网元间通信正常，观察一周后未出现通信中断问题，问题解决。

【结论和建议】

交叉网线用于网管计算机与网关网元直接相连；标准网线用于网管计算机通过HUB与网关网元相连。为保证信号传输的效果和距离，请按照网线的标准制作方法来制作交叉网线或标准网线。

### 案例二：错误设置IP地址导致网元不能登录问题解决

【现象描述】

某扩容工程新增加部分网元，原先网元（A、B、C、D、E、F）的IP地址范围是从10.16.2.66 ~ 10.16.2.71，子网掩码是255.255.255.224，网关是10.16.2.65。现有一新增加的网元G，其默认IP地址是129.9.1.160，该网元到网管中心的DCN路由中与原先的A~F网元共用一个路由器端口。为将其接入到网管中心进行统一监控，准备更改其IP为10.16.2.160，子网掩码为255.255.255.224。在设置完IP和子网掩码后，发现从网管中心始终无法登陆该新增加的网元G。

【原因分析】

该网络子网掩码都是255.255.255.224，该掩码所表示的子网段只能有25个主机号（因为224换成二进制为11100000），也就是说我们新设置网元G的IP地址必须与原先网元的IP地址在同一个网段里，即需要设置为与原来的IP地址相邻的32个有效地址之内，范围不能太大，否则超出子网掩码表示的主机号范围。原先设定的IP地址（10.16.2.160）就超出了子网掩码表示的主机范围。同时要注意网管计算机的IP地址也必须在这32个有效地址之内。

【处理过程】

重新修改新建网元G的IP地址为10.16.2.73（注意不能与网络中其他已分配的IP地址重复），然后修改其子网掩码为255.255.255.224，并设置其网关10.16.2.65，设置成功后，网管能正常登陆G网元。

【建议与总结】

利用路由器实现集中网管监控时，需要合理规划和设置网元的IP地址，举例说明如下：

Optix TM网管和Optix设备通过交叉网线（或HUB+标准网线）连接路由器的E0口，需要注意其IP地址与子网掩码需要与所连接的路由器E0口设置处于同一网段，并且需要将路由器E0口IP地址作为网关地址。

路由器广域网之间连接的S0口IP地址和子网掩码也需要设置在同一网段，并且路由器需要设置下一跳的静态路由（包括下一跳的子网地址、子网掩码、所通过的S0口IP地址等）。

### 案例三：由于IP地址不在同一个网段导致T2000  LCT无法登陆网元

【现象描述】

某日用户在自己的便携机上成功安装了T2000 LCT本地维护终端软件，为练习使用T2000 LCT，用户使用标准网线将便携机接到网管计算机的HUB上，并用网管中心的T2000网管为网关网元A增加一个“lct”的网元用户，密码为“password”。用户启动便携机上的T2000 LCT后，创建了网关网元A，但发现无法登陆该网元。

【原因分析】

T2000 LCT 无法登陆网元，可能原因：

1、网关网元到网管中心的DCN路由不通；但因使用网管中心T2000网管能正常登陆网元A，排除网关网元到网管中心HUB之间DCN路由不通问题；检查网线发现是使用标准网线，且与网管中心计算机互换网线，发现更换后T2000依旧可以登陆该网元，排除网线问题。

2、因便携机通过HUB访问网元使用的是TCP/IP协议，因此需要检查各项参数如IP、子网掩码、网关等设置是否正确，是否在同一个网段里。

【处理过程】

1、在便携机上使用PING命令PING 网元A的IP地址，发现PING不通。

2、检查便携机的网络连接的TCP/IP属性，发现IP地址是自动获取，于是将便携机的IP地址设置为与网管中心T2000网管计算机同在一个网段的IP地址。然后再使用T2000 LCT能正常登陆网元A。

### 案例四：NES网管中网关网元被误删除，如何再创建该网元？

【现象描述】

NES4.3网管管理两台155622对接设备，其中有一个网元被误删除，还有一个A网元存在，经搜索网元不成功，多次创建被删除的网元后登录不成功。

NES网管中网关网元被误删除，在不知道网元IP、ID、扩展ID的情况下，如何查出相关信息后再创建该网元？

【原因分析】

在不知道网元IP、ID、扩展ID的情况下，可使用命令行工具Navigator与该网元连接，充分利用返回的“蛛丝马迹”信息推断出网元的IP、ID及扩展ID。

【处理过程】

1、查看A网元属性，该网元ID号为2，扩展ID为8，IP地址为129.9.0.2；

2、使用Navigator工具，在命令行窗口返回NEIPAddress129.9.0.50:1400  存在，从1400端口可以判定是另一个网关网元的IP地址，让用户点击Connect按钮连接，用户一丝不苟地反回了信息框中的信息，其中“Message from 0x00070032”正是我们需要的，“0x00070032”是以十六进制表示网元的扩展ID和ID号的，即该网元ID为50（用十六进制表示为32），扩展ID为7。到此我们已推断出该网关网元的IP、扩展ID及ID号；

3、创建ID为50，扩展ID为7，IP地址为129.9.0.50的网关网元，登录该网元成功，上载数据完成，问题解决。

### 案例五：当网元设置有网关（gateway）时，更改网元IP要注意

【现象描述】

某局通过路由器远程管理网元，但由于网络改造，需要修改网元IP，晚上完成IP地址切换。具体步骤如下：

1、:cfg-get-nepara;//检查是否为操作网元。

2、:cm-get-ip;

3、:cm-set-ip:192.168.75.16;//主控将重起，重起后，重设便携计算机IP地址为192.168.75.17

但是用此步骤在执行到第3步时，设置ip始终不成功，返回“TASK CMD 0002 #00024585  UNSUCCESSFUL, ERRORCODE 7807 ”。

【原因分析】

网元设置有网关时是不允许修改ip的，此时需要首先将网元的网关清除，然后才可以设置ip地址。

【处理过程】

更改操作步骤在第1和2步之间加上一条命令

:cm-set-gateway:0.0.0.0

然后再按照步骤执行即可。

### 案例六：通过路由器建立统一网管，IP地址冲突导致网元无法登录

【现象描述】；

某局通过路由器将没有光路连接的网元接入到网管中心进行统一监控。网管在A站，新添网元在B站。之前已经顺利完成几个网元的接入和数据上载。在新添两个设备后，按照网关网元的要求进行正确设置。发现网管无法与网元通信。

【原因分析】

由于先前的网元已顺利接入到网管中，且运行正常。故可排除网管计算机端的一些设置错误。原因可能出现在新添设备这端，需要重点检查新添设备的网络通信参数设置是否正确如IP地址、网关、子网掩码等。

【处理过程】

1、网管计算机从A--B的方向依次ping，一直到B站的路由器的地址，都能ping通。且奇怪的是网元的IP地址也能ping通。但网管仍不能与网元通信。

2、 怀疑网元的子网掩码设置有问题，将其改成与计算机、路由器一样的网段255.255.255.0，现象依旧。

3、 将连接网元的网线连到便携机上，网管计算机能ping到便携机。此时再ping网元的IP地址，发现仍能ping到。问题找到，在这条路由上，有一个相同的IP且已运行与网元的IP冲突。

4、修改新添设备的网元的IP地址，修改后网元能顺利的接入到网管中。问题解决。

## 总结

网元ID与IP的正确设置与否与网元的正常登录密切相关。错误设置了网元ID或IP虽然不会直接影响通信业务，但有可能会造成误切换网元后误操作网元的情况发生，进而间接影响了通信业务的正常传送。而且网元ID与IP类的故障常常表现为网元登录异常，从而不能对登录异常网元进行维护和管理，也不能监控该网元上承载的业务。

在日常维护中需要注意检查网元的ID、扩展ID；网关网元的IP地址、子网掩码、网关地址等是否正确设置，若设置异常需立即恢复，以免影响对网元的正常管理。

由于网元ID与IP等设置保存在主控板上，在主控板故障更换时还需要注意：正确设置拨码ID、正确设置扩展ID；对网关网元要正确设置IP地址、子网掩码、网关IP等。

另IP地址的设置和规划要符合TCP/I协议，主要有以下两条：

1、IP地址与掩码相“与”后得到的HOST主机地址不能为“0”，也不能为“全1”；

2、一些特殊地址是TCP/IP协议的保留地址，不能使用。如网段255.255.255.224作为TCP/IP保留网段；“127”开头的IP地址也不能使用。

# OptiX 光网络设备对接问题处理专题

关键字：

设备对接

内容摘要：

OptiX 系列设备性能优异，接口规范，指标完全符合要求，能提供64K、2M、34M、45M、140M、155M接口信号。OptiX 系列设备在网上获得了大规模的应用，实现了与64K音频设备、同步异步MODEM、交换机、基站、PDH、SDH设备、微波、ATM、编解码器等的对接，开通了音频、GSM、数据、图像等各种业务。

传输设备因传送的业务种类较多，与其对接的设备复杂、各种业务对传输通道的性能要求也不完全相同，所以在实际使用中有时会存在对接问题也可以说是正常的现象。 遇到对接问题时，我们要认真分析、仔细检查，正确定位。

## 背景知识

设备对接指华为光网络设备与其它设备之间的互连，对接设备包括程控交换机、PDH设备、SDH设备、路由器、以太网交换机、ATM交换机、GSM（Global System for Mobile Communications）设备、电源监控设备等，对接信号有音频、E1、T1、E3、T3、E4的PDH业务信号，STM-1、STM-4、STM-16、STM-64的SDH业务信号，10/100BASE-T、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX以太网信号，155M、622M的ATM业务信号，FC50、FC100/FICON、FC200、ESCON的SAN业务信号，DVB-ASI业务信号等。

### 接地

  说明：

以下PGND指保护地，BGND指电源地（或者叫工作地）。

传输设备的良好接地，一方面可以确保系统具备正常的防雷、浪涌保护和防电击功能，另一方面也起到抵抗外界电磁干扰、防止传输设备电磁泄漏的作用。

根据有关规范的规定，建议设备接地电阻值在综合通信大楼宜小于1，在普通通信局（站）应小于5（高土壤电阻率地区可放宽到10）。接地电阻值越小越好。如果设备接地不好，将会直接影响OptiX OSN 3500的长期稳定运行，并影响业务的对接

- 机房接地

机房一般采取联合接地的方式。对于未采用联合接地方式的站点，硬件安装时更要测试设备接地情况：在OptiX OSN 3500加电前测试机房BGND、PGND两个接地铜排之间的电阻，阻值应为0；设备加电后只能采取测试电压的方法判断，测量设备电源分接盒接线柱的BGND与PGND之间的电压，应为0V。

- DDF接地

当传输设备通过数字配线架（DDF）和其他设备相连时，请检查数字配线架是否已接保护地（PGND）。

- 75同轴端口的接地

75非平衡式同轴端口的外导体（即屏蔽层）常规的接地方法是发端接PGND，收端接PGND或悬空。可用万用表测试同轴端口的屏蔽层与设备PGND之间的电压，就可以大致判断出同轴端口屏蔽层的接地方式。

如果屏蔽层接地不好，会由于两个地（BGND、PGND）之间存在电位差和交流干扰，影响信号对接时的波形，导致对接不成功。

- 120端口的接地

对于120平衡端口的2M业务，因为是差分方式传送（采用双绞线进行传输），一般不会存在因为接地原因而导致对接不成功的情况。

### 高阶通道开销C2、J1

与设备对接有关的高阶通道开销主要是C2和J1。

- 信号标记字节C2

C2字节用来指示高阶虚容器VC-3/VC-4/VC-4-Xc的结构和净负荷性质。

高阶虚容器VC-4一般有二种组成结构，一是由C-4加上通道开销POH（Path Overhead）组成；二是由3×TUG3复用后再加上通道开销POH组成。另外，VC-4也能装载其它类型的信号，如ATM信元或其它新业务信号等。

- 通道跟踪字节J1

J1字节用来重复发送高阶通道插入点识别符APID（Access Point Identifier），在通道的接收端通过对插入点识别符的验证，就可以确定通道是否正确地连接在预定的发送端上。

- 对接时出现HP_TIM、HP_SLM等告警

设备在进行线路对接时，如果对接设备的开销字节J1、C2设置不一致，将有HP_TIM（高阶通道追踪字节失配）、HP_SLM（信号标记失配）告警；在产生HP_TIM或HP_SLM时，如果设备下插AIS告警，将导致业务中断，对接失败。

在缺省情况下，华为设备的线路板检测到接收的J1、C2字节和其应收值不一致时，一般不会下插AIS。即HP_TIM、HP_SLM告警不影响业务，可以在网管上将告警屏蔽。消除HP_TIM、HP_SLM告警需要统一设置双方设备的J1、C2字节。

  说明：

如果再生段开销中的J0字节不一致，对接设备将有J0_MM（追踪识别符失配）告警，但通常不下插AIS告警。

### VC-4中的VC-12时隙编号

按照ITU-T建议，E1信号复用进VC-4的步骤是：3个TU-12复用成1个TUG-2，7个TUG-2复用成1个TUG-3，3个TUG-3复用成1个VC-4。即E1信号的复用结构是3-7-3结构。由于复用采用的是字节间插方式，所以1个VC-4中的63个VC-12不是按顺序排列的。第一个VC-12的序号和紧随其后的VC-12的序号相差21。对于2M时隙的编号有两种方式：时隙编号和线路编号。在ITU-T和国标的相关标准和建议中，并没有明确规定应该采用哪种编号方式，因此在具体采用哪种编号方式的问题上并没有对与错的概念。

华为OptiX设备是参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式，其他厂家设备采用的是线路编号方式。为了解决在不同厂家设备对接上下2M业务时，可以根据业务的3-7-3编号来上下业务就避免因编号不一致导致的对接业务不通问题。比如在OptiX传输设备侧业务上到了1#VC4的5#VC12上，即3-7-3结构中的编号为2-2-1的VC12。在对端其他厂家设备下该业务时，如果该设备的编号方式是线路编号的话，对照上表只需把编号2-2-1的对应的第25号VC12接出即可。时隙编号与线路编号的对照表如下：

- 时隙编号对照表

| TUG-3 | TUG-2 | TU-12 | 时隙 编号 | 线路 编号 | TUG-3 | TUG-2 | TU-12 | 时隙 编号 | 线路 编号 | TUG-3 | TUG-2 | TU-12 | 时隙 编号 | 线路 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 3 | 1 | 2 | 24 | 44 |
| 1 | 1 | 3 | 43 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 | 24 | 3 | 1 | 3 | 45 | 45 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | 46 |
| 1 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 3 | 2 | 2 | 27 | 47 |
| 1 | 2 | 3 | 46 | 6 | 2 | 2 | 3 | 47 | 27 | 3 | 2 | 3 | 48 | 48 |
| 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 28 | 3 | 3 | 1 | 9 | 49 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 29 | 29 | 3 | 3 | 2 | 30 | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 49 | 9 | 2 | 3 | 3 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 51 | 51 |
| 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 31 | 3 | 4 | 1 | 12 | 52 |
| 1 | 4 | 2 | 31 | 11 | 2 | 4 | 2 | 32 | 32 | 3 | 4 | 2 | 33 | 53 |
| 1 | 4 | 3 | 52 | 12 | 2 | 4 | 3 | 53 | 33 | 3 | 4 | 3 | 54 | 54 |
| 1 | 5 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 14 | 34 | 3 | 5 | 1 | 15 | 55 |
| 1 | 5 | 2 | 34 | 14 | 2 | 5 | 2 | 35 | 35 | 3 | 5 | 2 | 36 | 56 |
| 1 | 5 | 3 | 55 | 15 | 2 | 5 | 3 | 56 | 36 | 3 | 5 | 3 | 57 | 57 |
| 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 37 | 3 | 6 | 1 | 18 | 58 |
| 1 | 6 | 2 | 37 | 17 | 2 | 6 | 2 | 38 | 38 | 3 | 6 | 2 | 39 | 59 |
| 1 | 6 | 3 | 58 | 18 | 2 | 6 | 3 | 59 | 39 | 3 | 6 | 3 | 60 | 60 |
| 1 | 7 | 1 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 20 | 40 | 3 | 7 | 1 | 21 | 61 |
| 1 | 7 | 2 | 40 | 20 | 2 | 7 | 2 | 41 | 41 | 3 | 7 | 2 | 42 | 62 |
| 1 | 7 | 3 | 61 | 21 | 2 | 7 | 3 | 62 | 42 | 3 | 7 | 3 | 63 | 63 |

按照时隙编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号：

VC-12序号＝TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+（TU-12编号-1）×21

按照线路编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号：

VC-12序号＝(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号

### TIM告警（J1J2字节失配）引发UAS性能事件

ITUT建议规定：LPUNEQ LPTIM TULOP TUAIS HPLOM HPPLM HPUNEQ HPTIM AULOP AUAIS等告警会产生UAS性能事件。

OptiX产品TIM是否产生UAS是可以设置的，缺省设置为产生UAS，可以使用per-get-almses查询是否设置，可以用命令per-set-almses设置；

或者可以通过修改J1/J2字节的值来消除TIM告警，规避这个问题。

### J0MM告警说明

J0是再生段踪迹字节，主要是用来判断对端发送机是否持续发送。 J0MM（J0字节失配告警）是ITU-T建议中要求的。线路板只对J0字节作检测判断，不作其他处理（不下插AIS）。

J0MM是只有当单板应收的J0方式设为16字节方式并且实收和应收J0不匹配才会发生，设为单字节形式的时候无论实收和应收J0是否匹配，都不会产生该告警。而华为设备默认J0MM是单字节的。

### 低价业务高阶开销被设置为穿通模式业务会中断的原因

低阶业务必须经过重定帧。如果高阶开销的穿通模式被设置为穿通模式，则会导致业务不经过重定帧，而低阶业务不经过帧对齐则会不通。

重定帧处理模块仅位于线路板的信号接收方向

## 对接问题的故障定位方法

### 检查告警

通常业务对接比较简单，不会存在比较复杂的原因导致对接不上。OptiX 系列设备只要按规范安装、测试，平常通过网管查看告警，就可以解决一般遇到的对接问题。在工程阶段必须仔细测试，确保所有电缆布放正确，电缆连接头制作质量可靠。防止有混线、漏焊、虚焊、接触不良等现象。 已开通业务的通道不能有软件环回的操作，环回必须解除，防止因环回导致对接失败，或者降低了交换机的接通率。要注意2M单板上接口电阻（75/120 欧姆）的拨码开关设置。

当无输入信号时，OptiX 设备支路板上会有T_ALOS告警（2M），一般可以通过检查电缆通断或者查看收、发线缆是否交叉得到解决。有时设备会出现瞬间的T_ALOS告警，原因可能与对方设备的2M中继板复位有关，复位的原因可能为对方设备未调好、OptiX 提供通道的质量不好或者与鸳鸯线（即第一个2M的发接到了第二个2M的发上）有关。设备产生T_DLOS的原因一般与2M线缆连接头制作质量不好或者接头接触不良有关。通常情况下业务对接不成功可能只是一个小的疏忽造成的，我们在施工时一定要确保工程的质量。

如果对接涉及到OptiX传输设备与IP、ATM设备及其他交换类设备的对接，此时要关注交换设备对J0、J1、C2字节的处理及传输设备对开销的处理，相关的告警如J0MM、HPTIM、HPSLM告警都可以作为处理对接类故障的前提。

### 检查误码

如果SDH提供的通道质量不好存在误码，在误码轻微时通话有噪音，严重时将会导致业务出现滑码、中断的问题。可以用OptiX 设备的网管的再生段（RS）、复用段（MS）、高阶通道（HP）、低阶通道（LP）误码性能监视功能，查询各个单板（通道）的性能事件，分析判断可能存在的故障点，通过逐段环回的方法定位故障点。

对于误码问题定位还可以通过仪表测试方法进行，可采用中断业务的端对端方式测试误码，也可用不中断业务的在线方式测试通道的误码。如果仪表在线测试某通道有误码，而采用中断业务方式测试无误码，应首先检查该通道在DDF架上连接是否可靠，是否有漏焊、虚焊。

### 检查接地

检查设备接地是否符合工程要求：

如果设备接地不好，将会直接影响OptiX 设备的长期稳定运行，并影响业务能否顺利的对接。接地存在的问题通常为：两个对接的设备未能真正的共地；BGND、PGND在机柜架顶上接反；BGND、PGND的接地电阻值达不到指标要求；DDF配线架未按要求接PGND。

机房一般采取联合接地的方式，对于未采用联合接地方式的站，硬件安装时更要进行仔细地测试。在加电前可用测BGND、PGND之间电阻的方法测试（断开设备），加电后只能采取测试电压（直流、交流）的方法判断。要检查两个对接设备的共地情况，可测试两设备接地点之间的电阻或有无电位差。当然如果两个设备比较靠近可以使用万用表测试两个设备的机壳之间的电位差。应用地阻表测试一下其接地电阻是否达到接地规范所要求的值，并查看其是否采取了联合接地的方式。对于因接地不好而使设备频繁损坏的站，应用地阻表测试一下其接地电阻是否达到接地规范所要求的值，并查看其是否采取了联合接地的方式。

现场在处理对接类故障时很多时候对接不成功，但是传输设备并没有伴随告警，有时只是有误码的情况产生，此时要关注外部的一些因素如接地和电缆的问题，下边列出一些检查设备接地的基本要求：

交换机、DDF架和传输设备机壳都要接到各楼层地排。

对方输出的同轴电缆的地（输入输出电缆屏蔽层间的电压电阻测试）。

OptiX传输设备的输出电缆的地（输入与输出电缆的屏蔽层间电压电阻测试）。

测试电源地与保护地之间的电压与电阻。

测试电接口出线板与母板保护地之间的电压与电阻。

测试保护地与机壳，当然有条件可以使用地阻仪进行接地排的测试。

检查同轴电缆线的屏蔽层接地：

同轴电缆线的外导体（即屏蔽层）应在输出口接地，如果需要，应规定屏蔽层在输入口也接地。如果屏蔽层接地不好，会由于两个地之间存在直流电位差和交流干扰，影响信号对接时的波形，导致对接不成功。对接不好时要检查双方设备同轴电缆线屏蔽层的接地方式是否一致，如果不一致，可更改一方的接地方式。目前大多设备厂家采用的是发端接PGND、收端悬空（或接PGND）的连接方法。但也有厂商的设备采用收、发接工作地的。用万用表测试同轴线缆的屏蔽层与PGND之间电压的方法，可以大致判断设备屏蔽层接地的方式。关键是要求双方的接地方式一致。也可以将对接设备间的信号线全部断开，用万用表交叉测量SDH侧收、发端同轴线屏蔽层与对方收、发端同轴线屏蔽层间的电平。如果测试到两点之间有较大的电位差（0.5V左右），则应引起重视，判断是否因为此原因而使业务的对接不成功。

接地存在的问题通常为：两个对接的设备未能真正的共地；BGND、PGND在机柜架顶上接反；BGND、PGND的接地电阻值达不到指标要求；DDF配线架未按要求接PGND。有多起对接不成功的案例，最后的原因都是两个设备未能真正的共地。对于120欧姆平衡口的2M业务，因是差分传送，一般不会存在因接地原因而导致对接的不成功。

### 检查波形

信号波形可能会因为各种因素而产生变形、失真。波形劣化严重时将会使两端接收设备出现判断错误，是对接不成功的主要原因。

导致波形失真的原因与接口阻抗不匹配、信号接地不符合要求、信号传送受到大的干扰、中继线缆长度过长等因素有关。

测试波形可采用非在线（中断业务）测试和在线测试两种方法。非在线方式测试时，先将我方信号（如2M）在配线架上环回，用示波器在配线架的测试孔上测试波形。若波形正常，则说明我方设备信号的输入输出正常。若不正常则更换相应的单板。然后，再用同样方法测试对方设备的波形，若波形不正常，则说明对方的设备有问题。

如果双方设备自环后波形测试都无问题，则将双方设备对接，在配线架测试孔上在线测试双方对接时的波形，看双方输出的波形在对接后是否仍然正常。若波形有问题，应继续调查、分析波形不正常的原因。

由于对方收端同轴屏蔽层接地方式的不同（有的悬空或接PGND），对接时在线监测到的信号波形质量也可能有所不同，但通常情况下不会影响对接。

### 电缆距离过长

通常情况下，75欧姆的2M中继线缆可传送200多米。但中继电缆距离太长有时会导致业务对接失败，表现为业务开不通或者开通的业务经常出现中断。原因为在有些使用场合条件下，中继距离过长会因阻抗不匹配、受到干扰、对端设备可靠性等原因而导致2M接口波形产生失真，特别是当干扰变大时更加容易出现业务中断；而且电缆过长，电缆经过的路由则可能较复杂，易引入外部干扰（如交流电的干扰），使波形产生失真。

在对方输入口采用加阻抗匹配网络的方法，可以对这种影响进行补偿，并可能使波形恢复正常，业务也恢复正常。 如可以在对端设备输入端电缆芯线上加一25欧左右的电阻，或再并上一个几十PF的小电容。

注意，与某些GSM基站或PDH设备连接时，如果电缆长度比较长（如大于50米）时，应考虑是否是因距离的原因而导致对接不好。

### 信号转接过多

传输网络发展迅猛，用户使用的传输设备种类多，提供设备的厂家也多。这就不可避免地出现某一业务要经过多种设备或多个厂家设备传送的现象。

因此可能会出现因转接而导致对接不成功的情况发生。对于这种情况，一般比较难处理，也可采用以上的方法处理，如仍不成功只能在尽可能的情况下采取逐段排除的方法来处理。

### 全网时钟同步规划不合理

处理对接问题要有全网的概念，不要仅局限于查OptiX 传输设备本身。要清楚信号的传输路径，注意信号经过的各个设备之间的时钟跟踪是否合理。

要注意可能因为传输通道的质量不好，或者全网时钟规划不合理而产生滑码，引起业务中断的问题。确认传输通道没有误码后，用网管观察性能，查看业务出现问题时，SDH相应通道是否伴随有大量指针调整事件，指针调整将使信号的抖动加大。此时可以着重检查SDH网络时钟同步方案是否合理、对接双方设备的时钟是否同步、时钟信号的精度是否符合要求等项目，必要时可以通过修改时钟跟踪方案或对SDH网络引入高精度外接时钟源来提高SDH网络的时钟性能等方法来排除故障。

### 对接设备问题

OptiX 设备各个通道性能指标全部合格，不存在有些通道指标好、有些通道指标不好的问题。因此如果出现某些通道能对接成功，而个别通道对接不成功的现象时，需要全面检查对接双方设备配置是否正确，可以通过环回法、更改配置等方法进行故障定位，如将使用不正常的2M端口口换到使用正常的通道上，以判断是哪一侧存在问题。

## 典型案例

### 案例一：外部2M输入信号频偏过大导致OptiX与ATM对接失败

【故障现象】

一条从A局—B局的2M\ATM电路无法开通，传输通道以及指标测试都正常，设备也无任何异常告警，业务不通。A局2500＋下挂ATM交换机出2M端口,远端路由器也是出2M端口挂在B局155/622H下。由于电路紧急，暂时在在C局---B局之间放一套8M PDH光端机，随后业务正常开通。

【原因分析】

1、两端对接不共地造成

2、两端输入信号波形不满足要求

3、其它

【处理过程】

- 根据现场的配置使用数据设备的2M ATM接口和华为的传输设备对接，验证OptIX设备

ATM2M业务的处理上是否存在问题，相继使用了华为公司的路由器Ne05、C公司路由器7506、Adtech公司的ATM专业测试仪AX-4000的ATM2M接口和华为的2500+、155/622H光传输设备对接组网测试，结果良好，未发现任何异常。该测试证明OptiX设备对ATM 2M业务的处理符合要求，现场出现的对接问题和具体环境或者具体业务源有关，现场定位。

- 经过申请，临时从A局到D局模拟出现问题的电路开通了4*2M的测试电路，基本和到B局

电路相同。使用携带的华为公司的路由器Ne 05和Adtech公司的ATM专业测试仪AX-4000模拟现场的数据终端设备，分别通过ATM 2M接口和传输设备相连，用以测试该段电路有无异常特殊的情况

结论：在测试电路上，ATM电路运行正常，仪表监测的业务收发均正常，传输性能指标也是良好，未见丢信元或者错信元的情况。该测试证明自A局到D局的传输通路完全正常，满足传送ATM 2M业务的需求。同时和A局的ATM交换机对接应该和现场的输入源有关系。

- 现场对怀疑的时钟、阻抗匹配、数据配置、频偏、编码规则、波形。结论：通过修改时钟设

置、更换阻抗匹配电缆、修改编码码型等措施，电路仍然无法调通。但是测试ATM信号2M业务的输出频偏达到了-166ppm，远远超过了ITU-T建议和国标要求的50ppm的指标范围，而OptiX设备对于2M业务的频偏容忍度在+170ppm到-110ppm之间。所以根据现场分析，该2M业务电路无法开通的根本原因在于频偏超标。而相对于SDH设备，PDH以及数通产品对于频偏的容忍度明显要好一些，这就是为什么更换成PDH光端机业务就能成功开通，为了进一步验证如此之大的频偏产生的具体位置，现场人员和客户运维工程师在A局对ATM交换机的输出频偏进行了在线实测（不影响业务），实测来自2M电路1（在用）的输出频偏达到了-166ppm，严重超标。同时2M电路2（即为了帮助定位问题而申请开通的测试电路端口）输出频偏仅仅为1ppm。该测试证明了ATM交换机自身输出频偏完全符合要求，而出现超标的电路和远端设备的对接配置等有关。因为ATM交换机属于国干设备，所以无法进一步确认这么大的频偏的来源。只能从理论上分析可能是时钟设置，接地等因素。

【结论和建议】

设备对接不成功问题，需要从接地，波形，频偏，码型等多方面仔细分析，综合各方面的因素，逐一排除。

### 案例二：因业务级别配置错误导致SQ1/ SD1和ADSL对接时业务不通

【现象描述】

2500+设备，组成2.5G MSP环，一端通过SQ1另一端通过SD1和ADSL对接，ADSL业务不通。

【原因分析】

经查询该ADSL业务为155M业务，检查业务经过的站点，发现在中间穿通站点业务配置成VC12级别的穿通，导致业务不通。

【处理过程】

把中间站点的VC12级别的穿通业务改成VC4级别的穿通业务后ADSL业务就通了。

【建议与总结】

155M设备对接时候首先应该考虑开销设置是否正确。

### 案例三：2500+设备155M光口与C公司路由器对接应该注意哪方面？

【现象描述】

2500+设备155光口与C公司路由器对接应该注意哪方面？

【原因分析】

不同厂家设备对接的注意事项

【处理过程】

1、C公司路由器输出信号默认为SONET标准，和华为传输设备对接后应改为SDH标准；

2、华为传输设备和C公司设备对接的线路板信号高阶通道开销设为穿通态；
3、C2字节设置，如果信号为ATM信号，将C2字节默认值改为:0x13；
4、另外还要弄清楚路由器是POS口（VC4业务）还是CPOS口（VC4和VC12均可）；

### 案例四：2M电缆绑扎过紧造成的业务对接不通

【现象描述】

2500＋设备和155/622M组成两点的PP环，版本按照最新配套版本，其中一块120欧的PQ1板，现场对接时发现有27、31、44等三个2M在和交换对接时不通。

【原因分析】

电缆材料和结构决定了电缆的性能指标，如果绑扎太紧，必然导致绝缘层严重变形、线对之间的绞距发生变化、此时各项电气指标就已经改变，变化不大时对传输影响可以忽略，但是变化超标时则会影响传输效果，具体影响有多大那要看绑扎的松紧度和传输信号的要求范围。可以从电气指标理论计算公式的各项组成来解释，电缆结构变形后，公式中各组成元素也会产生变化，结果是指标改变，电缆的电气指标直接关系到信号的传输效果。有多大那要看绑扎的松紧度和传输信号的要求范围。

【处理过程】

1、检查版本配套情况，正常；在2500＋上的DDF架侧挂表、远端155/622M设备内环，正常。
2、检查母板倒针情况，无倒针。
3、将旁边一个未用的PQ1板更换过来、做交叉板倒换均不能解决问题。
4、将光口直接自环，不能解决问题。
5、在DDF架上向交换做硬环回，交换能够看到环回，现象正常。
6、在PQ1板上做外环，交换看不到环回。
7、将内部电缆拔下，直接用跳线向交换环回，交换看不到环回。
8、分别调整内部电缆、外部电缆，发现外部电缆有问题，但用万用表和误码仪测试这根外部电缆正常。
9、问题处理的第三天，由于连续卡线（完全脱离DDF架的需要）而造成其中一条测试不通的线有些短了，就将DDF上绑扎很紧的线扣剪掉，意外发现对接成功。检查发现，该工程上的2M线缆绑扎都比较紧，所以在这种传输情况下，使部分传输信号质量受到较大影响，进而影响对接。

### 案例五：工作地线和保护地线安装不当引起N公司基站时钟无法锁定

【现象描述】

某局传输网络用华为155622和155622H混合组成PP环。一日用户反馈与站点D对接的N公司基站时钟锁不住，时好时坏，导致基站业务不通。用户已把基站设备所有的板件都换过，并把基站断电重起过，可故障依旧；而传输端无任何告警。怀疑是传输设备有问题，换了一个小盒子，故障依然存在。与N公司基站对接的传输站点D是155622H设备。

检查传输网管，没有误码等性能事件。

【原因分析】

根据故障的处理和从传输设备查询的告警和性能事件分析，传输设备不存在任何问题；而对基站设备的处理，说明基站设备也无问题。那基站时钟锁定问题就只有以下几种：

1、地阻过大

2、基站附近有强磁场

3、地线接触不良

【处理过程】

1、带上地阻仪后到达设备现场，观察四周环境，无强磁场干扰；用地阻仪测试，地阻正常；2、查看地线连接情况，发现工作地和保护地都接在电源柜的工作地汇流条上。于是把工作

地和保护地分开，将保护地接到保护地排上，从基站的告警指示灯查看时钟锁向正常。在网管上观察两天，基站业务正常，故障解决。

### 案例六：传输设备和其他厂家对接的时隙号对应关系

【现象描述】

传输设备和其他厂家对接的时隙号对应关系

【原因分析】

清楚对接厂家的编号方式，然后按照公式换算.

【处理过程】

- 按照时隙编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号( 我司采用)：
VC-12序号＝TUG-3编号+（TUG-2编号-1）×3+（TU-12编号-1）×21；

- 按照线路编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号：
VC-12序号＝（TUG-3编号-1）×21+（TUG-2编号-1）×3+TU-12编号。

【建议与总结】

不同厂家采用的3－7－3复用结构可能存在差异，因此在进行不同厂家设备对接时，需要先了解各自采用的3－7－3复用结构，找到各自时隙的对应关系，才能保证对接时业务配置正确。

### 案例七：2500+设备SL4单板和C公司设备对接光口上报AU_LOP告警

【现象描述】

组网信息：#101-#102-#103是3套2500+设备，同属于本地网的一个复用段环中，其中#101和#103网元开通了SL4的4个VC4的业务，#101、#103通过SL4对接路由器的622M光口，现SDH业务配置完以后发现SL4光口上报AULOP告警。

【原因分析】

AULOP告警是指AU指针丢失，出现此告警可能的原因是：

- 对端站发送部分故障；

- 对端站业务配置错误；

- 本站接收误码过大本站接收误码过大。

- 两面业务配置不正确的对接问题

【处理过程】

- 两边各自自环，告警都正常。说明设备本身没有问题，应该出在对接上。

- 如果开销设置不正确，传输上会检测到相应的告警。现在传输上首先检测到AULOP告警，应该是对接方面的问题

- 由于对端设备是路由器的622M光口，怀疑是级连业务。但是SL4光板不支持级连业务，传输测配置的是非级连业务

- 更换两端SL4单板为SV4，配置级连业务。对接成功。

【建议与总结】

设备对接首先按照基本定位方法定位出各自设备没有问题后，应当考虑对接问题，而对接牵涉到东西很多。接地，开销，对接业务类型是否一致都需要考虑周全。本例就是因为对接设备的类型不一样，导致对接不成功。

### 案例八：DDF架接地不好导致部分基站无法开通

【现象描述】

某工程由OptiX 155/622设备组成155M的通道保护环，组网如图所示。其中1号站为业务集中点，是移动交换中心；2～6号站接GSM基站。

按照正常的业务配置，1号站点2板位PD1板14通道和4号站点1板位PL1板的1通道通过49时隙传送业务，分别接BSC和BTS，但是接通后业务无法正常开通。

【处理过程】

用仪表测试该2M通道，仪表显示正常。维护人员认为该时隙可能是指标不好，要求更换时隙。在更换时隙的实验中，发现不论换成哪个时隙，1号站点2板位14通道都不能开通业务。但是仍然使用49时隙，而改用17通道则能正常开通业务。反映出该问题依赖于PD1板上的通道，与时隙无关，恢复到原来的业务配置。

考虑到BSC能支持2M口环回功能，为了缩小问题定位范围，首先在1号站的DDF架上完全断开SDH设备，使用跳线朝BSC环回，BSC能自检通过，表明DDF架和BSC之间这段路径是正常的。但在PD1板上朝BSC做2M外环回，BSC却不能自检通过，业务流向和操作如下图所示。

由于SDH设备已做过2M业务全路径挂2M误码实验，没有问题，所以问题只能定位在DDF和PD1板之间的路径上。

为了进一步缩小问题定位范围，故实验验证是DDF架和PD1之间2M口输入路径还是输出路径有问题。在1号站点去掉2板位14通道的输出电缆，把2M业务的输出改用17通道的输出电缆，时隙不变，业务流向如下图所示。基站仍不能正常启动。

反过来，2M业务输出采用2板位14通道，但输入方向改用17通道，如下图所示。此时基站能够正常开通。这表明，2板位14通道的2M输出路径没有问题，输入方向从DDF架到PD1板这段路径有问题。

DDF架电缆接地测试：按照接地规范，DDF架上75欧姆同轴电缆接头的屏蔽层应该和设备的机壳（即保护地）相连。在接地良好的情况下，不论是不同的设备之间，还是不同的通道之间，或同一通道收、发电缆之间，任意测量两个接头的屏蔽层之间的阻抗，都应该是0欧姆。但是，对第14通道有问题的电缆接头测量，发现与其它接头之间的阻抗，超过13欧姆，而其它正常通道的任意两个接头之间阻抗都在3欧姆以下。

波形测量：在DDF架上，使用示波器的探头测量同一个电缆接头的屏蔽层和芯线之间的HDB码波形，都很好。交换侧测量不同接头的屏蔽层和芯线之间的波形，则反映了通道之间的串扰情况。按照这种方法，只在有问题的第14通道的收发电缆之间测量，发现波形上的串扰幅度高达1V左右。而在正常的通道之间测量，则没有观察到明显的串扰波形。

在1号站点将SDH设备和DDF架之间的2板位14通道的收、发电缆一起交换，再测试DDF上的阻抗和波形，都正常，基站也正常开通，表明确实是这段路径电缆连接有问题。

【建议与总结】

由于问题与DDF架接地有着直接的关系，故对相关的DDF架接地情况进行了详细的检查，发现该DDF架安装存在明显的问题：

2M电缆接头外壳（与2M同轴电缆的屏蔽层连通）因为DDF架金属面板上涂有绝缘漆，各接头的屏蔽层是互相孤立的。每个接头上的弹簧垫圈中都提供了一个供焊接地线的“焊盘”，却没有利用。虽然测量出正常通道的屏蔽皮之间阻抗能达到3欧姆以下，却是SDH设备侧处理的结果。

DDF架提供了一根接地排，按照接地规范应该接机房内的地线，实际却完全悬空，没有做任何处理。按照接地规范要求，传送2M信号的75欧姆同轴电缆屏蔽层，在SDH设备、交换机和DDF架上收发电缆都应该接机壳（或保护地），以保证在三个点各自形成一次等电位，增加噪声和干扰的泄放路径和面积，避免电缆或通道之间的串扰，保证信号传输质量。同时，还有利于抗静电和雷击、浪涌，供泄放静电和大电流，保护设备。显然，如果SDH设备或交换机设备任何一方接地质量不好，而DDF架也失去一次接地的条件，那么必然要增加对另一端设备的承受能力。因噪声干扰，会引起电缆中的信号畸变，导致数据异常。

检查在同一个机房其它几个DDF架的情况，都是相同的型号，却都是按照设备安装规范接地良好。建议对出现问题的DDF架进行整改，也做同样的接地处理，以避免各种异常的现象发生：

（1）在同一个DDF架内，各通道75欧姆同轴电缆（不论是收线或发线，还是接SDH设备或接交换机设备）接头屏蔽“皮”都使用接头自带的焊盘，通过导线连接到DDF架提供的地排上；

（2）DDF架提供的地排使用标准的接地线，并和机房的地线可靠连接。

## 总结

按照信号的类型，设备对接可以分为SDH线路侧对接、支路侧对接，故障处理思路和常用方法如下。

### 挂表测试业务，分离故障点

发生对接问题时，首先应判断故障是否为华为设备自身故障，通常采环回法。

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 选定一条业务通道，将误码仪的收发连接到此业务通道在本站的PDH/SDH接口上。 |
| 2 | 在对端站PDH/SDH接口设置内环回，设置好误码仪进行测试。 |
| 3 | 如果业务畅通且24小时无误码，则可以排除OptiX OSN 3500设备有问题。 |

SDH线路侧的挂表测试方法下图所示。

- SDH对接的挂表测试图

PDH支路侧的挂表测试方法如下图所示。

- PDH对接的挂表测试图

### 检查并分析告警和误码

发生设备对接故障时，首先应检查上报的告警；通过告警可以初步分析、定位故障。与对接故障有关的告警及告警产生的可能原因如下表所示。

- 与对接故障有关的告警及告警产生的可能原因

| 告警名称 | 可能原因 |
| --- | --- |
| R_LOS，R_LOF | 光纤、电缆连接故障。 光功率不正常。 光接口板或光纤类型不匹配。 单板故障。 时钟丢失。 |
| AU_LOP | 对接设备的信号类型或接口模式不一致，如开销、指针字节定义不一致。 |
| AU_AIS | 业务配置错误。 光纤、电缆连接故障。 单板故障。 |
| J0_MM | 对接设备的J0字节不一致；如果不下插AIS，则不会影响正常的业务。 |
| HP_TIM | 对接设备的J1字节不一致；如果不下插AIS，则不会影响正常的业务。 |
| HP_SLM | 对接设备的C2字节不一致；如果不下插AIS，则不会影响正常的业务。 |
| HP_RDI | 对接设备的信号类型或接口模式不一致。 |
| T_ALOS | 电缆连接故障。 阻抗不匹配。 信号衰减过大。 |
| T_DLOS | 对接信号不匹配。 |

设备对接后，如果开通的业务异常，例如对接业务通话有噪音或出现滑码、中断等故障，可以通过查询分析误码来定位故障点：

1、用网管来查询各单板（通道）的性能事件，判断传输通道的性能质量。如果检测到误码，则通常是设备本身有问题，可参考本手册“第6章误码故障处理”的内容。

2、如果没有检测到误码，但与OptiX OSN 3500对接的设备测试到有误码，或用仪表测试对接电路时有误码，则可能是对接电缆、接头或对接设备时钟不同步、对方设备存在故障等原因。

# OptiX 10G设备线路板告警性能问题处理专题

关键字：

RLOS      RLOF       误码

内容摘要：

本期收集了最近华为客户服务热受理的的一些常见10G设备线路上RLOS,RLOF以及误码性能的处理定位的一些案例。

## 背景知识

### SDH线路板中告警、性能事件的产生和检测

根据故障定位中“先线路，后支路；先高级，后低级”的原则，SDH接口与交叉单元间产生的告警、性能事件是我们在维护过程中应首先关心的焦点，因为通常情况下，正是这段高阶部分产生的告警、性能事件引起了低阶告警、性能事件的上报。这段路由中信号流如下所示。

- SDH接口与交叉单元间告警信号产生流程图

 说明：

根据各开销字节在STM-4/16帧结构中的处理位置，将其分为四个大的模块：再生段开销、复用段开销、高阶通道开销及低阶通道开销。其中前两个模块出问题，通常会影响所有的高阶通道，而最后一个模块中的开销字节出问题则只是针对某一个高阶通道。

### 线路板常见告警

| 名称 | 告警描述 | 告警机理 | 紧急程度 | 告警处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_LOS | 接收侧信号丢失 | 接收光功率过低导致BER>10E-3（G.958） | 危急 | 插入AIS |
| R_OOF | 帧失步 | 连续接收到5个（625微秒）以上的错误帧（A1、A2字节错误）（G.783） | 危急 | 无 |
| R_LOF | 帧丢失 | OOF状态持续3（TBD）毫秒（G.783） | 危急 | 插入AIS |
| B1_EXC | 再生段误码过量 | B1误码过量（G.783） | 次要 | 插入AIS （可选） |
| MS_AIS | 复用段告警指示信号 | 连续三帧以上K2字节（bits6，7，8）=111（G.783） | 主要 | 回插RDI，插入AIS |
| B2_EXC | 复用段误码过量 | B2误码>10E-3 （G.783） | 主要 | 回插RDI，插入AIS（可选），插入FEBE |
| B2_SD | 复用段信号劣化 | B2误码>10E-6 （10E-5～10E-9可设）（G.783） | 次要 | 插入FEBE |
| MS_RDI | 复用段远端缺陷指示 | 连续三帧以上K2字节（bits6，7，8）=110（G.783） | 次要 | 无 |
| MS_REI | 复用段远端错误指示 | M1字节有计数（G.707） | 提示 | 无 |
| AU_AIS | 管理单元告警指示信号 | 整个AU全“1”（G.707） | 主要 | 回插RDI，插入AIS |
| AU_LOP | 管理单元指针丢失 | N（1-10）个NDF或非法指针（G.783） | 主要 | 插入AIS |
| HP_UNEQ | 高阶通道未装载 | 连续5帧C2字节为0（G.783） | 次要 | 插入AIS（可选） |
| HP_TIM | 高阶通道追踪识别符失配 | J1字节失配（G.783） | 次要 | 回插RDI，插入AIS （可选） |
| HP_SLM | 高阶通道信号标记失配 | C2字节失配（G.783） | 次要 | 插入AIS（可选） |
| HP_LOM | 高阶通道复帧丢失 | 连续N（2-10）个H4字节与预期复帧序列不符（G.783） | 主要 | 回插RDI，插入AIS |
| B3_EXC | 高阶通道误码过量 | B3误码>10E-3（G.783） | 主要 | 插入AIS （可选），插入FEBE |
| B3_SD | 高阶通道信号劣化 | B3误码>10E-6（G.783） | 次要 | 插入FEBE |
| HP_RDI | 高阶通道远端缺陷指示 | G1字节（bit 5）=1 （G.707） | 次要 | 无 |
| HP_REI | 高阶通道远端错误指示 | G1字节（bits 1，2，3，4）有错误计数（G.707） | 次要 | 无 |

### 误码性能事件列表

OptiX 系列SDH传输设备检测或上报的误码性能事件，如下表所列：

| 名称 | 含义 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| BBE | Background Block Error | 背景块误码 |
| FEBBE | Far End Background Block Error | 远端背景块误码 |
| ES | Errored Second | 误码秒 |
| FEES | Far End Errored Second | 远端误码秒 |
| SES | Severely Errored Second | 严重误码秒 |
| FECES | Far End Consecutive Errored Second | 远端连续误码秒 |
| CSES | Consecutive Severely Errored Second | 连续严重误码秒 |
| FECSES | Far End Consecutive Severely Errored Second | 远端连续严重误码秒 |
| UAS | Unavailable Second | 不可用秒 |

### 各类误码性能事件对应关系

当误码较大，突破预设的性能门限时，将上报误码越限/劣化告警事件。

再生段：再生段误码越限告警（B1OVER）；

复用段：复用段误码越限告警（B2-OVER）、劣化告警（B2-SD）；

高阶通道：高阶通道误码越限告警（B3-OVER）、劣化告警（B3-SD）；

低阶通道：低阶通道误码越限告警（BIP-OVER）、劣化告警（BIP-SD）。

说明：

缺省情况下，误码越限对应的门限是1×10-3；误码劣化对应的门限是1×10-6；

下表中给出了与误码相关的性能和告警事件，以及检测位置与作用：

| 项目 | 性能事件 |  | 告警事件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本端站检测到有误码，则本端上报事件 | 对端站检测到有误码，则本端上报事件 | 本端站检测到有误码越限/劣化，则本端上报事件 | 对端站检测到有误码，则本端上报事件 |
| 再生段 | RSBBE | - | B1OVER | - |
| 复用段 | MSBBE | MSFEBBE | B2OVER；B2-SD | MSREI |
| 高阶通道 | HPBBE | HPFEBBE | B3OVER；B3-SD | HPREI |
| 低阶通道 | LPBBE | LPFEBBE | BIP-EXC；BIP-SD | LPREI |

## 故障处理思路

### 光板出现危急告警（红灯每隔1秒闪三下）时的处理

【原因分析】

说明接收端出现R-LOS或者R-LOF告警，针对此告警现分析如下：

1、对端光口板发送损坏，光口发送失败。

2、收端光口板接收失败，光口接收失败。

3、对端发送方向系统时钟紊乱。

4、光纤损耗或过大，导致接收功率远低于接收灵敏度值；或者输入光功率过大，出现过载。

5、本端接收模块的速率等级与所接对端的速率等级不匹配。

6、光纤色散及非线性效应引起。

【故障排除的方法】

将本站线路板的收、发光口用自环光纤连接起来（注意需加10dB衰减器），交叉侧配置环回业务，若单板告警灯仍然每隔1秒闪三下，则基本可定位是本站线路板的问题，可遵循如下步骤对故障点进一步定位：（注意：如果单板打开了ALS功能，那么光纤自环后需要过一分钟左右告警才会消失，这是正常现象）

第一步：在单板硬件自环后，首先从网管上确认线路板的告警是R-LOS还是R-LOF；

第二步：如果是R-LOS，则确认为本站线路板的光接口部分损坏，应进行单板维修；如果是R-LOF，则先请确定交叉板送出的时钟帧头没有问题，（交叉板一定要插好）那么可以确认是本板的时钟损坏需要进行单板维修。

如果本站线路单板自环后红灯熄灭，则可能是上游站点发送的问题。可以采用与上相同的步骤确认上游站线路板的故障所在并针对解决。

如上游站及本站自环测试均无问题，则请用光功率计检查光纤通路的衰减色散及非线性特性是否正常。

### 线路板上出现HP-TIM和HP-SLM告警

与这两种告警相关的开销字节分别是J1和C2，对HP-TIM告警而言，应检查相应收、发站点对应的线路板所配置的J1字节的内容是否完全一致（包括字母的大小写）；对HP-SLM告警而言，则应检查所有站点的板所配置的C2字节的内容。C2字节的内容表示信号结构，一般为TUG结构，若不是，则应更改相应设置。

在与其他厂家设备对接的时候，会出现J1字节失配和C2字节失配的告警，这时我们可以通过查询获得实际收到的J1和C2字节，然后将我们的应收J1和C2字节改为实际上收到的J1和C2字节即可实现与其他厂商设备的对接。上期的对接专题有详细的介绍。

#### 线路板上出现了B1-EXC/B2-EXC/B3-EXC告警及B1、B2、B3性能事件处理方法如下：

1、只出现B3，不出现B2、B1

由于本板只是监视而不终结通道开销，因此上游若有通道误码，经过线路板并不会被终结掉，而是继续向下游发送。因此请确认产生该性能的源端，即第一个出现B3的上游站点。找到该单板后可以用普通短光纤自环来进一步确认是否是本站单板问题还是交叉板或光纤的问题。

2、同时出现B1、B2、B3

请检查接收侧光功率，是否在单板接收灵敏度允许的范围内，以判断是单板的接收灵敏度劣化还是光纤损耗过大所致。

### 线路板上出现MS-RDI告警

可能的原因有下游站点检查到接收失效（如接收到R-LOS、R-LOF告警等），向本站回传MS-RDI和HP-RDI告警，说明本站线路板的发送侧到下游站点线路板的接收侧之间有问题：如下游站点的线路板出现R-LOS告警，则应重点检查此板发送是否正常，光纤是否正常。如下游站点接收到R-LOF，则应重点检查单板与时钟的关系。

## 典型案例

### 案例一：由于光纤色散造成10G的SL64板产生RLOF闪断

【故障现象】

设备类型为10GV2，A,B,C三站组双向MSP环。其中A/B/C的5/6板位的SL64依次组网MSP。光纤连接关系为：A站的6-SL64<－－－>B站的5－SL64，某日，发现B站的5-SL64上报RLOF闪断。

【原因分析】

根据信号流：A站交叉提供6－SL64时钟，A站6-SL64完成STM-64帧，通过线路，到达B站5-SL64，B站光板由交叉提供时钟，发现B站的5-SL64不能识别帧，闪断RLOF，由此可以知道大概原因可能是：

- 线路光功率问题，功率较高，可能施工造成光功率时高时低。

- 光板故障，可能是发端/收端的问题，特别是发端，概率最大。

- 交叉问题，提供到这个单板的时钟有异常，概率很小。

- 母板问题，交叉的时钟是好的，但是在传往光板的途中，也就是母板上出了问题，概率小。

5、线路问题，线路光功率或者色散原因。

【处理过程】

- 测试光功率正常，怀疑施工引起闪断，观察一段时间后，发现周期性，排除光功率和施工原因。

- 通过更换A站的6-SL64为用户同类型的备件，观察发现B站的5-SL64仍然闪断RLOF，排除发端问题，证明A站的6-SL64正常。

- 将从A站换下来的单板，拿到B站，换下B站的5-SL64，观察发现B站仍然闪断，排除收端光板问题，同时也证明了A站以前的6-SL64正常。

4、将A和B站的交叉板进行主备倒换，观察发现B站的5-SL64仍然闪断，排除交叉板原因。

5、母板问题，观察10G的母板，针稀且粗，并且插槽很宽，母板关系应该不大。

6、以上设备本身问题都排除了，只能再次回到线路上了，通过将A站的6-SL64和B站5-SL64的收发尾纤均相互调换，即可以定位RLOF闪断是随着线路走还是随着单板走。于是，调换两边的尾纤，再次观察发现A站的6-SL64发生了闪断。于是定位为线路原因，同时也证明了母板正常，而线路的光功正常，那么也就只有色散等非线性效应引起的闪断。

7、最后更换上一根备用纤，故障排除，问题解决。

【结论和建议】

闪断问题，通过调换尾纤的办法，能很快将问题定位到设备还是纤缆问题。

以上的故障处理其实就存在问题，对于RLOS，RLOF等告警，最快的办法就是替换光纤或者尾纤。这样很快就可以定位到是设备还是线路原因。不用一开始就更换单板，毕竟这样没有直接替换光纤快。

### 案例二：为什么10G V2设备在没有上业务的通道会报AUAIS告警？

【现象描述】

为什么10G V2设备在没有上业务的通道会报AUAIS告警？而2500+设备相同情况下却会上报B3SD，HP-TIM或AULOP？

【原因分析】

10G V2设备的线路板在检测到LOS，LOF，MS-AIS等告警时，其开销处理芯片会自动下插全1，自然AU指针部分和POH，净负荷都为1，下游站检测到AU指针为1，则上报AU-AIS。2500＋设备在相同的情况下，其线路板下插VT-AIS（即POH和净负荷为全1），不对AU指针进行处理，所以下游站只会检测到J1失配和B3误码，上报相应的HP-TIM，B3SD告警。在光口自环的情况下会上报AU-LOP。

### 案例三：10G设备长途传输由于入纤功率过高造成线路误码

【现象描述】

某工程测试中，A、C、D、B四个10G站点组成一条链。在A、B分别挂表测试各站对对端站的155M光口业务。结果在第二天早上发现两端HP37717仪表上都有B3误码，数量不大。查询网络性能值发现A－B之间的C站点的15-SL64上报msbbe，对端的D站16-SL64上报msfebbe。C站点大约每间隔一小时上报1～2个msbbe（C、D之间为G.655光纤）。经过一晚后，误码情况有进一步的劣化。

【原因分析】

线路出现误码，可能的原因如下：

- 线路光纤端面不洁或线路光纤连接件未拧紧。

- 用户线路光缆纤芯问题。收端光功率过低，造成信噪比降低；发端光功率过高，引起非线性效应。

- 单板问题。

【处理过程】

- 沿光路方向依次清洁所有的光纤接头的端面，保证光纤端面的清洁，需要使用光纤显微镜和专业擦纤盒（使用显微镜时注意关闭对端光板的激光器，一定不要带光检查）；

- 清洁连接器两端的端面时需要把两端的端面都清洁完才能接入连接器；保证各个连接器连接正常，不要有松动或没有旋紧的情况，每个连接器均要检查，未能解决问题。

- 两端站点对调更换收发光纤，观察误码仍旧出现在C站，说明光缆不是造成该问题的直接原因（若是光缆问题误码应出现在D站）。

- 调节收端PA的收光光功率在－15dBm左右，调节SL64单板的收光光功率在－5～－7dBm左右，仍有误码出现。

- 在发端增加一个5dBm光衰，降低入纤光功率，并将收端光功率适当提高至正常范围，观察误码没有出现。

- 恢复原有连接，更换单板，问题重现，误码仍有上报，排除单板问题。

- 将发端更换为可调光衰（利于日后维护），调整发端收端光功率到合适值（发端BA固定发光+14dBm，增加5dB衰耗后入纤，收端PA的收光光功率在－15dB左右，调节SL64单板的收光光功率在－5～－7dBm左右），误码测试顺利通过。

【原因分析】

这个现象是由于入纤功率过大导致较严重的非线性所致，但只有在光源发送眼图和啁啾特性都比较差的时候才会导致接收端的误码。配置中将可调光衰减器放在收端主要是因为调测方便（如果在发端，则调测时需要两端有人一起调测），另外考虑到这种配置下光衰减器无论放在哪一端对系统影响不会有太大变化。因此综合考虑，为了现场调测方便还是放在收端比较好。如果以后在G.655光纤80-120km的现场配置中如果出现同类的问题，可以考虑将光衰减器放到BA之后，传输光纤之前。降低入纤功率后，非线性效应降低，系统性能正常。

### 案例四：10G线路板光口环回时可能上报HP-TIM、HP-UNEQ、AU_AIS告警

【现象描述】

OptiX 10G设备线路板在用光纤环回后，可能上报HP-TIM、HP-UNEQ、AU-AIS告警。为什么？

【原因分析】

在OptiX 10G设备的线路板中，由于开销处理对POH部分只是监视不终结，所以发送的J1、C2字节内容就是从交叉侧（或从线路侧）收到的实际内容。当线路板在配置了业务的通道中没有上业务，其C2字节为0，J1字节也不会是规定的HuaWei SBS，如果用光纤将其环回，而业务按照配置的路径从交叉板再返回，在这样一个闭环的路径中，J1、C2字节的内容始终不变的循回，自然会上报HP-TIM，HP-UNEQ告警。如果将环回的光纤解除，由于收信号为LOS，始端下插AU-AIS，再将光纤进行环回，AU-AIS的状态就会在闭环路径上循回。

### 案例五：由于光缆问题造成OptiX 10G的SL64板产生R_LOF瞬报

【现象描述】

1、组网：A-B-C-A组10G双向MSP环，设备类型均为OptiX 10G，主机5.10.01.20，单板SL6423- S-64.2b，版本1.15。光纤连接关系为：A站的6-SL64<－－－>B站的5－SL64。

2、各站点投入运行以来一直很稳定，某日发现B站的5-SL64瞬间上报R_LOF告警。

【告警信息】

B站的5-SL64瞬间上报R_LOF告警。

【原因分析】

根据信号流：A站交叉提供6-SL64板时钟，A站6-SL64完成STM-64帧，通过光路到达B站5-SL64板，B站光板由交叉提供时钟，发现B站的5-SL64不能识别帧，瞬间上报R_LOF告警，由此分析可能的原因如下：

1、光路衰耗过大或者色散原因。

2、A站6-SL64发送信号无帧结构。

3、B站5-SL64板接收方向故障。

4、交叉时钟板故障，提供的到这个单板的时钟有异常。

【处理过程】

1、测试光功率正常，怀疑是因施工引入的外部干扰，但观察一段时间后发现有周期性，排除光功率异常和施工的原因。

2、用备板更换掉A站的6-SL64，观察发现B站的5-SL64仍然瞬间上报R_LOF，基本排除发端问题。

3、将A站换下来的SL64板更换掉B站的5-SL64板，故障现象依旧，基本排除B站5-SL64板接收方向故障。

4、将A和B站的交叉板倒换，观察发现故障现象依旧，基本排除交叉时钟板故障。

5、经过以上操作，设备本身问题已基本排除了，只能再次回到光路上了。通过将A站的6-SL64和B站的5-SL64的收发尾纤均相互调换，查看R_LOF告警是随着光路走还是随着单板走，以定位出是光路故障还是单板故障。于是，调换两端的尾纤，再次观察发现A站的6-SL64瞬间上报R_LOF，告警随光缆的互换而发生转移，因此该故障定位为光路原因引起的。

6、排除光路问题后故障排除。

【建议和总结】

收光功率正常的情况下，光板瞬间上报相关告警问题，经常是很难处理的，但通过调换光路的办法，能很快的将问题定位到设备还是光路。

### 案例六：ADCU板上补偿光纤绑扎过紧导致曲率半径过小引起线路误码

【现象描述】

- 某市10G传输本地骨干网，各站之间均为长距传输，由OptiX 10G设备组10G双向复用段环A-B-C-D-A。

- 系统联调完成过后不久，在网管中查询当前性能事处，发现A站有RSFEBBE、MSFEBBE、HPFEBBE，B站有RSBBE、MSBBE和HPBBE，即A站发B站收方向有故障。

- A、B站间距离为90km，A、B站之间的连纤关系为：A站（SL64-OUT--BA--可调光衰—光缆），B站（光缆--PA—ADCU--可调光衰--SL64-IN）。光路衰耗及相应单板的收发光功率都在正常范围内。

【告警信息】

A站查询有RSFEBBE、MSFEBBE、HPFEBBE；B站查询有RSBBE、MSBBE和HPBBE。

【原因分析】

因为该网络经过联调严格测试，联调测试时24小时没有误码，所以配置方式应该没有错误，因此问题可以出在：A站（SL64-OUT--BA--可调光衰—光缆）及B站（光缆--PA—ADCU--可调光衰--SL64-IN）的相关单板或光路上。

【处理过程】

- 观察当前误码情况，B站10分钟有6个再生段误码。在A站至B站的ODF架上加光衰自环测试，A站SL64没有误码产生。

- 把A、B两站间的收、发光纤对调过来，误码现象依旧，问题基本定位在B站。

- 在B站至A站的ODF架上加光衰自环测试，B站SL64有误码上报，加光衰自环B站SL64没有误码，更换B站ABPA板，依旧有误码。

- 怀疑B站ADCU板色散补偿板故障，拔出ADCU板观察，发现色散补偿光纤绑扎过紧而使色散补偿光纤出现弯曲过大现象，重新整理色散补偿光纤后，插上单板重新测试，误码消失，观察30分钟后开始进行正式测试，24小时无误码。

【总结和建议】

充分了解信号传送路径，可以帮助我们快速的对问题进行定位。长距离10G传输设备引入了较多的单板及内部尾纤，在排除外部光缆的原因后，也可通过逐段环回或替换法来定位单站的故障原因。尾纤不能绑扎过紧，以免使尾纤的曲率半径太小而影响线路传输的信号质量。

### 案例七：零星误码的处理方法

【现象描述】

- A、B、C、D四个OptiX 10G网元组成复用段保护环，E、F、G、H四个OptiX 2500＋网元分别为OptiX 10G网元的扩展子架，连纤关系为A-E、B-F、C-G、D-H，每个扩展子架与OptiX 10G组成1：1的线性复用段保护，OptiX 10G设备用SLQ4与OptiX 2500＋设备的SD4板连接。

- 用户反映网上许多网元有HP_REI告警，而告警2秒后自动结束，而且隔几天出现一次，出现没有规律，偶尔E网元与OptiX 10G对接的SD4板上有R_OOF告警，有时触发倒换。

【告警信息】

HP_REI,R_OOF

【原因分析】

10G上报HPREI，说明对端2500＋检测到了高阶误码，本端回告，由于10G透传导致相应VC4路径上都有HP_REI告警；2500＋扩展子架偶尔上报R_OOF，当连续3ms以上，导致复用段倒换。分析告警，可能有以下几种原因：

1、E网元的SD4接收方向故障。

2、A网元的SLQ4发送方向故障。

3、A网元或E网元交叉时钟板故障。

4、尾纤故障。

【处理过程】

- 在网管中查询性能事件，发现有HP_REI告警出现的时候，E网元检测到一个高阶通通误码，误码出现无规律，而且出现数量只有一个，属于零星误码，定位十分困难只能用排除法进行处理。

- 查询各网元时钟跟踪状态正常。怀疑A网元SLQ4的有问题，因为E网元SD4检测到误码，说明SD4功能正常，信号出现误码在发端产生可能性极大，决定避开业务高峰更换A网元SLQ4板。

- 到达A网元现场后，发现SLQ4-2光口的发尾纤处于拉紧状态，而该光口正是带2500＋扩展子架，试着调整尾纤，碰动光纤，网管立刻上报HP_REI告警2秒后自动结束，再次碰动尾纤，网管又上报HP_REI，连续碰动时，该网元出现R_OOF告警，证明问题处在尾纤接口和SLQ4接口结合不好，拔出尾纤，发现尾纤头有些变形，更换尾纤后，再做碰动试验，一切正常，故障排除。

【总结和建议】

由于是零星误码，处理十分困难，但我们可用排除法进行分析，首先应排除因时钟跟踪问题而引起误码的原因；其次要到现场检查光纤是不是有问题，应排除光纤因捆绑过紧，接头不清洁或不好，而导致误码因素。最后分析告警和性能，定位到具体是那两块单板，根据信号流分析那块单板可能性最大，用替换法排除故障单板。

## 总结

在10Gbit/s以上高速率信号的传输中，系统对环境的要求就要比2.5Gbit/s或以下速率信号传输对环境的要求相应提高。如色散等。

因此在10G系统中，排除设备的原因后，会影响传输质量的主要因素是光纤因素，主要有：衰耗、色散、信噪比、非线性等。

在日常维护中需要查看和记录线路板的接收光功率和发送光功率，对光功率变化较大的站点需要进行重点分析，提前排除可能存在的隐患。

# OptiX iManager T2000网管保护子网问题处理专题

关键字：

T2000      保护子网

内容摘要：

本文在介绍T2000网管“保护子网”概念、常见操作的基础上，对在创建和搜索保护子网过程中可能存在的问题进行了总结和分析，并结合典型案例进行分析，提供一种故障处理的思路和方法，供网管维护人员在处理类似问题时参考。

## 背景知识

### 与保护子网相关的几个概念

【网元层数据】

存放于网管侧的网元配置数据。在网元侧有数据时，在T2000网管上创建的网元，通过上载网元配置数据或者导入网元配置脚本文件，完成数据配置。这些数据保存到网管数据库，形成网元层数据。

【网络层数据】

存放于网管侧的网络纤缆连接数据。在T2000网管上创建的纤缆连接信息，从网络中搜索出的保护子网、路径信息等，形成T2000网管网络层数据。

在网元侧有数据时，网管侧网元层数据是通过T2000网管上创建网元，上载网元配置数据或者导入网元配置脚本文件，保存到网管侧网元层；通过在T2000网管上创建纤缆连接，搜索保护子网、搜索路径等，形成T2000网管中网络部分的配置数据，即网管侧网络层数据。

【保护子网】

保护子网是指具有完整自保护功能的网络结构，它是构成光传送网络的网络单元。在T2000网管中保护子网是一个广义的概念，它不仅包括具有完整自保护功能的网络结构，如复用段环、通道保护环等，还包括无自保护功能的网络结构，如无保护环、无保护链等。

在T2000网管中，保护子网不再仅是复用段环或通道保护环，而是一个网络级的概念，它的组成要素包括网元设备、纤缆连接。只有创建了网元，对网元做了基本配置，并且网元之间的纤缆连接已正确建立，才有足够的资源来创建保护子网。这些是创建保护子网的前提。

从逻辑系统的观点来看，创建保护子网的实质就是给各网元配置相应的逻辑系统，并将各单板光口（或VC4）映射到逻辑系统中去，然后将这些孤立的逻辑系统联系起来，构成一个完整的网络结构。从这里也可以看出，保护子网与逻辑系统不同，逻辑系统是一个孤立的网元级的概念，而保护子网则是全网性的，网络级的概念。那些配置了可以构成保护子网的逻辑系统的网元，如果在网管侧没有正确的纤缆连接，是无法构成保护子网的，因为它们是孤立节点。

保护子网是T2000网管进行业务配置（路径配置）的前提。

【删除网络层保护子网】

删除保护子网与网管侧网元层各个逻辑系统之间的关联，删除后支持删除光纤、重新上载网元数据等功能。该命令不下发到网元，不影响业务，当配置完成后重新搜索保护子网，再在路径视图中搜索路径即可重新创建原来的业务。

【删除网元层保护子网】

删除保护子网及网管侧网元层逻辑系统以及所有相关业务。删除后无法恢复保护子网，只能重新建立。该命令不下发到网元，不影响业务。

【扩展保护子网】

即形如ADM-ADM-TM 或者ADM-ADM-ADM型的无保护链。

对于链型保护子网而言，两端的逻辑系统应该配置成TM，只有中间的逻辑系统才配置成ADM，但在实际工程安装的过程中，组网设备可能是分批到货的。这样就出现无保护链的一部分不全的情况，但随着建设的过程，需要逐步开通业务。此时，就需要T2000网管能够对这种不全的保护子网进行支持。由于此种保护子网是可能会延伸下去的，因此叫作扩展保护子网。

T2000网管不支持创建，只支持搜索、删除、从网络层删除。当新的设备到货时，请先将原扩展保护子网从网络层删除，再重新进行保护搜索与电路搜索。

【孤立节点】

孤立节点不是指孤立的网元，而是指一类特殊的逻辑系统。它是不属于任何保护子网也不属于出子网光口的逻辑系统。

孤立节点在网元侧有配置，但无法（或者还未）与其它节点组成相应保护子网的节点。

形成孤立节点的原因有：

- 网元侧的配置信息有误；

- 在T2000上尚未创建该节点连接的纤缆；

该节点所在的子网是无保护的。

【出子网光口】

出子网光口也称为出系统光口，用于与非T2000管辖范围内的设备建立通讯连接。

网管系统一般通过在空闲线路板端口上创建逻辑系统来创建出子网光口，且网元属性必须是TM，无保护，并且没有光纤连接。

出子网光口与孤立结点虽然都是通过逻辑系统实现，但孤立结点不属于任何保护子网和出子网光口。满足一定条件的孤立结点可以创建出子网光口，从网络层删除出子网光口也就成为孤立结点。

出子网光口在10G MADM中使用很普遍，一般需要创建出子网光口，以支持E4业务。由于10G MADM没有逻辑系统概念，所以它的出子网光口只在网管侧完成，不提供搜索功能。

【删除网络层出子网光口】

成功删除后，该出子网光口即为孤立节点，不影响业务，当再次将该孤立节点创建为出子网光口后，在路径视图中即可重新搜索到该出子网光口的业务。

【删除网元侧出子网光口】

直接删除出子网光口及其所有业务，无法恢复。

### T2000网管中“保护子网”的类型

本部分主要列举目前比较常见的几种“保护子网”的类型和特性。

| 类 型 | 定 义 |
| --- | --- |
| 无保护链 | 工作业务不需要保护的一种线性组网方式，这种组网方式在传输链路出故障时，业务无法进行保护。 |
| 无保护环 | 只需要配置工作业务，而不需要配置保护业务的一种环形组网方式，这种组网方式在传输链路出故障时，业务无法进行保护。 |
| 二纤单向通道保护环 | 通道保护环通常由两根光纤构成，一根光纤用于传业务信号，称为S光纤；另一根光纤传相同的信号用于保护，称为P光纤。通道环的特点：双发选收，在发送端向工作光纤和保护光纤发送相同的信号，在接收端根据信号质量的优劣选择。二纤单向通道保护环，业务的传送方向一致，走分离路由。 |
| 二纤双向通道保护环 | 二纤双向通道保护环中其1+1方式与二纤单向通道保护环基本相同，只是返回信号沿一致路由返回，主要优点是在无保护环或将同样ADM设备应用于线性场合时有通道再利用功能，从而使总的分插业务量增加。 |
| 二纤单向复用段专用保护环 | 在这种环形结构中，节点在支路信号分插功能前的每一高速线路上都有一保护倒换开关。正常情况下，低速支路信号仅仅从S1光纤进行分插，保护光纤P1是空闲的。 采用APS协议实现故障的保护。 因为二纤单向复用段专用保护环环上的业务是1：1保护的，在正常时备环P1上可传额外业务，因此二纤单向复用段专用保护环二纤专用复用段保护环的最大业务容量在正常时为2×STM-N（包括了额外业务），发生保护倒换时为1×STM-N。 |
| 二纤双向复用段共享保护环 | 与二纤单向复用段专用保护环不同的是，这种环形结构中的每根光纤都包含两种信号，S1/P2光纤的一半时隙（比如时隙1到T）用于传送业务信号，另一半时隙（比如时隙T+1到N，其中T = N/2）留给保护信号，S2/P1光纤也是如此。 它也采用APS协议实现保护倒换。二纤双向复用段共享保护环的最大业务容量为M×（STM-N）/2或M×STM-N（包括额外业务），这里M代表节点数。 |
| 四纤双向复用段共享保护环 | 四纤双向复用段共享保护环有两根业务光纤（一发一收）和两根保护光纤（一收一发）。 其中业务光纤S1形成一个顺时针业务信号环，业务光纤S2形成一个逆时针业务信号环，保护光纤P1、P2分别形成S1、S2反方向的两个保护信号环，在每根光纤上存在一个倒换开关作保护倒换用。四纤双向复用段共享保护环支持区段倒换，仅仅节点失效或业务光纤与其保护光纤同时被切断时才需要利用环回方式进行保护，而单板或者单纤失效等单向故障可以利用区段倒换方式。这样四纤环可以抗多点失效，从而使通道可用性大大增加，并有利于实现定期性维护工作。 |
| 复用段线性保护1+1 | 业务方向为双向，业务按复用段协议1+1方式进行保护的一种线形组网方式，这种组网方式在传输链路出故障时，工作业务按复用段协议进行倒换到另一条链上，从而得到正常的保护。 |
| 复用段线性保护M:N | 业务方向为双向，业务按复用段协议M:N方式进行保护的一种线形方式，这种组网方式在传输链路出故障时，工作业务按复用段协议进行倒换，从而得到正常的保护。 M是保护的链路条数，暂时只支持一条。N是工作的链路条数 |

### T2000网管中“保护子网”的管理

T2000网管中“保护子网”的管理——完成网络保护的配置和显示，具体包括：浏览、创建、删除、修改、搜索保护子网，以及出子网光口管理、孤立节点管理。

- 创建保护子网

包括二纤双向复用段共享保护环、二纤单向复用段专用保护环、四纤双向复用段共享保护环、二纤单向通道保护环、二纤双向通道保护环、线性复用段保护（1+1保护和M：N保护）、无保护环、无保护链等。

- 搜索保护子网。

搜索T2000网元层数据中各网元、纤缆的信息，组成完整的保护子网信息。

- 查看所有的孤立节点。

- 查看保护子网资源描述。

- 查看、设置保护子网倒换状态。

- 设置等待恢复时间和触发条件。

- 启停保护子网的复用段保护协议。

- 设置、浏览出子网光口。

### T2000网管中保护子网的运用

保护子网是T2000网管进行业务配置和路径配置的前提。

- T2000网管上屏蔽了逻辑系统，引入保护子网来代替。

- 定义：保护子网是具有完整自保护功能的网络结构(环型/链型)；

- T2000网管上保护子网拓展到无保护环、链等全部网络结构，这里的保护是网管层次的体现，和设备的保护有所区别；

- 二者的联系和区别：

逻辑系统是网元级概念，而保护子网是全网性网络级的概念，是某一类组网方式在T2000网管管理中的体现；

如果使用逻辑系统的观点来看，创建保护子网的实质就是给各网元创建了相应的逻辑系统，并将各单板光口（或VC4）映射到逻辑系统中去，同时将这些孤立的逻辑系统按照创建的纤缆联系起来，构成一个完整的网络结构进行管理；

## “保护子网”常见问题处理思路

T2000网管“保护子网”管理中最主要的两个操作为创建和搜索“保护子网”，因此本部分对进行“保护子网”创建和搜索时常见问题进行总结和归纳，供处理类似问题提供参考。

1、	创建“保护子网”时，网管处理过程：

1）按照网元创建逻辑系统（逻辑系统关系）的方式设置数据；

2）给配置模块下发创建逻辑系统的消息，等待消息返回；

3）如果条件具备，符合要求则保护子网创建成功，返回成功，否则返回失败。

保护子网成功创建后，自上而下产生三部分数据：网络层的保护子网数据、网元层逻辑系统(或保护组)、设备上的逻辑系统(或保护组)；

创建过程中如果网管的网元层已有相同的数据，即相同的逻辑系统信息(不管设备上是否存在)，那么这时不会产生网元层数据，也不下发给设备，此时只在网络层生成保护子网数据。（例如数据上载后保护子网没有搜索成功后再创建相同保护子网时，就不会向网元下发逻辑系统数据。）

2、	创建“保护子网”不成功的可能原因有：

1)	光纤创建不正确或者不完整，一般会提示“没有足够资源创建保护子网” ；

2)	保护子网创建时选择的速率不匹配或者该端口已经被占用，会提示“没有足够资源创建保护子网” ；

3)	全网有网元不可达，创建选择“完成”时会提示“网元不可达”；

3、搜索“保护子网”，网管处理过程如下：

1)	把所有孤立节点放到一个表中（不同的保护子网孤立节点不同）；

2)	如果是搜索链，则任选一个符合类型的TM，查询其对端的光纤连接（即MS），找到与之相连的网元上的所有孤立节点；

3)	如果可能与本节点组网且是ADM，则查询ADM的另一端，再找光纤，再找网元上的孤立节点；

4)	如果找不到光纤，则说明该孤立节点不是匹配的，再找下一个可能的孤立节点；

5)	如果找到TM，则搜索结束，将该保护子网创建起来。

如果是搜索环，则任从一个ADM开始，如果循环找到了自己，则把环搜索出来。

4、	处理“保护子网”搜索问题的分析思路：

对于保护子网搜索问题，首先要考虑到保护子网搜索的前提：网管上正确创建光纤连接、网元层有对应逻辑系统信息，从这两个方面来检查，就能很容易找到保护子网搜索不出来的原因。

1)	首先检查光纤连接是否正确；

2)	和逻辑系统相关的就是光口映射、逻辑系统属性。检查光口映射和逻辑系统映射是否不一致或不符合要求。

3)	检查保护子网属性配置是否正确，如配置1＋1线性复用段，要求组成该条1＋1链两端网元相关配置必须一致，如同为单端或同为双端、同为恢复或同为不恢复，如果出现不一致，则会导致无法搜索出对应的保护子网。

5、	无法搜索出“保护子网”，可能原因有：

1)	网管上没有正确创建光纤连接；

2)	网管侧网元层逻辑系统信息不正确（上载不完整、或者逻辑系统配置错误等）；

3)	网元侧逻辑系统信息配置不规范导致和网管保护子网模型不兼容，数据上载后网管不支持搜索。

6、	无法搜索出“保护子网”的解决方法：

1)	首先检查网管上光纤连接是否正确，也就是光纤是否按照网管上实际组网情况连接的；

2)	排除光纤连接因素后，就检查网元侧逻辑系统配置；

a)	PP环保护子网，就要检查每个节点的逻辑系统属性配置是否正常，对于5.0平台配置PP（或者sncp）保护子网，由于只存在保护组，没有逻辑系统的概念，保护子网不能搜索，只能在网管上手工创建保护子网；

b)	线性复用段（或者无保护链），就要检查两端网元逻辑系统映射、保护恢复方式、光口映射等是否一致，不能出现两端映射不一致的情况；

c)	MSP保护子网，则要检查每个节点逻辑系统属性配置是否正常，主机上报协议类型是否存在问题（从R2版本以后网管增加了复用段协议校验功能，不仅仅校验复用段协议类型，还校验协议标志。对于2500+网元而言2002年以前的主机上报协议标志都存在缺陷）；

d)	对于软硬中继保护子网，在正确连接光纤连接后，搜索不出来的唯一原因就是逻辑系统配置错误或者配置不全了；

e)	对于两个SDH网元间有波分光网元情况，如果未正常建立关系连接可能会导致保护子网搜索不成功，对于这种情况，建议SDH网元间的线缆连接时可以跨过波分光网元，直接建立两个网元之间的双向光纤连接即可。然后再重新搜索保护子网。

f)	对于组网不规范的链如ADM-ADM-TM的情况时，在搜索保护子网时选中“扩展保护子网”，重新进行“保护子网”，此时一般需要等待一定的时间。

3)	排除以上因素后，只能确认是网管软件有缺陷导致保护子网搜索不正常。如R2以前版本不支持ADM-ADM保护子网配置等。

## 典型案例：

### 案例一：T2000网管创建纤缆连接时在光板列表中找不到要选择的光板

【原因分析】

保护子网的创建是以光纤连接为基础的，在没有纤缆连接的情况下，创建纤缆连接在光板列表中找不到相应的光板说明光板光口已被占用，可能性有两个，一是被其它错误的纤缆连接占用，可以通过查询网管上本网元纤缆是否创建错误确认；二是光口已被置为出子网光口。

如果光纤已创建纤缆连接，是必定不能创建出子网光口的，如果已创建出子网光口，在R6以前T2000版本中，也是不能创建纤缆连接的。

【处理过程】

在保护视图的出子网光口管理中，从已出子网的光板列表中将相应光口删除再创建纤缆。

### 案例二：创建EFS板业务时在光板列表中找不到要选择的单板

【原因分析】

创建业务和路径的前提是保护子网成功创建，此类故障多是由没有创建保护子网造成，在网元侧查询，不能查询到相应的逻辑系统，值得注意的是，对于EFGS单板，在逻辑映射时是以光板进行映射的，所以在配置业务前，一定也要将单板添加到出子网光口列表中才能添加成功；

【处理过程】

在保护视图的出子网光口管理中，将相应单板添加到出子网光口列表中。

### 案例三：搜索保护子网时提示错误信息:"84065"

【故障描述】

安装T2000V1R6网管后，在网管上上载一个MSP环上的网元，正常上载后，建立光纤连接,用T2000V100R006搜保护子网时提示错误信息："84065,网管侧的MSP环本地节点号错误，请检查光纤连接是否正确或参数设置是否正确"。

【原因分析】

T2000R6网管新特性，在搜索保护子网时会校验复用段节点参数的合法性。复用段环中网元ID最小的网元其复用段节点参数T2000R6默认为0。

【处理过程】

在T2000R6网管中启停全环复用段协议，此时会重新下发全环的复用段节点参数，并且下发节点参数时会把全网网元ID号最小的网元的复用段节点参数设为0。

### 案例四：1+1线性复用段两端恢复方式不一致导致无法搜索到保护子网

【 故障描述】

10GV2设备通过SLQ4带2500+扩展子架，用SD4对接。10GV2和2500+组1+1线性复用段保护，在用命令行配置数据并下发后，在T2000网管上无法搜索到1+1的保护子网，只有1+1保护的孤立节点。

【原因分析】

T2000网管在配置和上载保护关系时，要保持保护关系一致，否则将无法用网管创建和搜索保护子网。

【 处理过程】

1)   现场对数据进行分析，检查1+1线性复用段主备关系配置，发现10GV2和2500+网元主备对应关系也没有问题，也不存在两端单板映射不一致的情况。

2)   根据配置的保护关系，检查实际的光纤连接关系与网管上创建的光纤连接关系是否一致。如果网管上的光纤连接关系不正确也将导致搜索保护关系不成功。检查结果表明实际和网管上是一致的。排除光纤连接的错误。

3）  检查10GV2设备的数据配置，发现10GV2上的1+1保护关系为单端恢复式，而2500+为1+1单端非恢复式。与2500+上的配置不一致，修改2500+的配置数据为1+1单端恢复式，重新上载数据，然后再搜索保护子网，能成功搜索保护子网。

### 案例五：纤缆连接错误和网元侧逻辑系统配置错误导致保护子网搜索不成功

【问题现象】

某局使用T2000网管，数据上载后正确创建光纤连接，发现#5-8-sl1到#63-11-sl1的无保护链搜索不出来。数据上载正常，没有提示错误。 ＃5和#63均为155/622网元。

【原因分析】

T2000网管保护子网不能搜索到的原因主要有：

1、数据上载不正确，网元侧的逻辑系统配置上载不完整。

2、创建纤缆连接时连接关系创建错。

3、  网元侧逻辑系统属性配置、逻辑系统板位映射不规范，数据上载后网管不支持搜索成保护子网。

【处理过程】

检查以上设置项，光纤连接正常，逻辑系统属性设置也正常，很简单的两点无保护TM链。后来发现使用:cfg-get-logicbd;来查询板位映射时，

#5-8-sl1映射为：

SYSNUM      MEMBER      BID   BDTYPE      PATH-NUM
sys7        gw1         8    sl1         0x00
#63-11-sl1映射为：

SYSNUM      MEMBER      BID   BDTYPE      PATH-NUM             
sys1        gw1         11    sl1         0x01
 无保护链两端一端板位按照VC4划分来映射，一端是按照光口映射，网管认为两端单元数不等，因此保护子网不能搜索。

【总  结】

在保护子网搜索的故障中，如果排除了纤缆连接问题，则多数是由于逻辑系统配置不规范引起，如：使用cfg-set-gutumap命令进行光板映射时，按VC4或光口映射不规范，或者网元上一块光板重复映射了不同逻辑系统等，可以通过命令行cfg-get-logicba<sysall>和cfg-get-attrib查询确认。

### 案例六：T2000网管无法搜索到10G设备的无保护环保护子网

【问题现象】

10G设备用命令行配置的无保护环，上载到T2000网管上，保护子网搜索时无法出保护子网。

【原因分析】

10G设备没有逻辑系统的概念，所有业务的配置都是基于单板，所以可以直接配置业务，而T2000网管搜索保护子网是基于逻辑系统或者保护组的，因此在T2000网管上无法搜索，只能手工创建。

【处理过程】

在T2000网管上按照组网情况重新手工创建保护子网即可。

【总  结】

对于10G、OSN系列的产品，因取消了逻辑系统的概念，所有的业务配置都是基于单板，如果组网是无保护环或无保护链时，数据上载到T2000网管中，在进行“保护子网搜索”时，将无法搜索到无保护环或链的保护子网，需要手工创建；对于复用段保护（含复用段环和线性复用段）因配置数据时需要创建保护组，所以在T2000网管中可以搜索到对应类型的保护子网。

### 案例七：创建无保护链时提示"网元类型和所创建的群路板类型不符"

【问题现象】

在T2000网管上创建无保护链保护子网时提示"网元类型和所创建的群路板类型不符"

【原因分析】

1、T2000网管保护子网不能创建的原因主要有：

2、网管上其它错误的逻辑系统已占用相应光口资源。

3、纤缆连接没有创建。

4、创建的保护子网下发到网元侧不通过校验不成功。

5、创建过程中参数设置错误。

【处理过程】

根据以上的分析检查配置，纤缆连接正确，检查保护视图中的出子网光口管理，发现已有一个网元创建出子网光口，删除后重新创建无保护链保护子网，成功。

### 案例八：在T2000网管上创建带软中继的保护子网不成功

【现象描述】

在T2000上创建带软中继的保护子网。软中继是指逻辑系统属性为REG（不是ADM或TM）。先创建网元、单板，建立光纤连接。在保护视图中创建MSP环，发现无法指定网元为软REG。只好手工配置软件REG网元的逻辑系统。但是发现仍然不能创建出（或者搜索）带软件REG的MSP环。

【原因分析】

T2000对带软件REG的保护子网配置有限制，简单总结如下：

- 需要手工创建软件REG网元的逻辑系统；在保护视图无法创建。

- 对纤缆与REG逻辑系统在网管上创建的次序有严格要求：与REG网元相连的光纤连接，必须在REG逻辑系统创建好之后再创建。否则，T2000仍不能识别，这时需要把纤缆删除后重新创建.

- 创建保护子网时不要点击REG网元。

- 需要手工配置穿通业务，例如STM-16的REG，需要配置全部16个VC4穿通（注意不是前8个）。

【处理过程】

上述的问题，原因是REG网元的纤缆连接与REG逻辑系统在T2000中的创建次序不对。
把相关纤缆删除，重新创建纤缆后，这时再来创建或搜索保护子网都成功了。

### 案例九：SDH设备经过1600G设备创建保护子网无法成功

【现象描述】

某局使用T2000网管管理1600G设备和10G设备，10G设备经过波分设备组成无保护链，光纤连接建好后，保护子网无法创建，网管版本为T2000V1R8

【原因分析】

1600G设备与320G设备类似，所以光纤创建方案按照320G设备光纤创建原则创建。
320G设备光纤创建原则为：OTU--M40--WBA---->WPA--WBA--D40--OTU。
故1600G设备光纤按照如下方式创建：OTU--M40--OBU---->OAU--D40--OTU。
按照如上方式创建光纤后，仍然无法创建保护子网，网管提示信息为：没有足够资源创建保护子网，请确认已正确连接线缆并没有选择Reg，或者是选错了线缆级别，错误码：131084。
仔细检查光纤连接，没有发现错误。

原因是1600G设备FIU单板也需要创建光纤连接，不同于320G设备。

【处理过程】

将原来光纤连接方式：OTU-----M40-----OBU----->OAU-----D40-----OTU，修改为OTU--M40--OBU--FIU---->FIU--OAU--D40--OTU后，保护子网创建成功。

【总  结】

1600G设备在创建光纤连接上与320G设备存在部分差异，需要注意。

### 案例十：保护子网配置不规范导致的离散业务问题处理

【现象描述】

#11－#12－#13网元组成复用段保护环，#17网元为#12的扩展子架，#17和#16网元均为无保护链，#16所带一些链上业务到17站的，现场反馈#17网元到#16以及#16所带链上的业务全是离散的，在#17网元看不到任何路径。实际上，#17网元的1-PQ1几乎全部配了2M业务。在网管上保护子网搜索正常，为什么?

【原因分析】

1、首先分析搜索不出来#17网元的业务路由， #17网元业务都是到#16网元所带链的业务，在#17网元上下，然后经过#12、#11、#16穿通出去。

2、检查离散业务情况，从存为文本的离散业务中发现有下面一条VC4穿通的离散业务值得怀疑：

VC4        11         11-SL4-1          VC4-1     10-S16-1              VC4-7     激活        
VC4        11        10-S16-1         VC4-7     11-SL4-1               VC4-1     激活

正常穿通的一条VC4也是离散的，难道保护子网有问题？

3、检查保护子网，重点观察#17―――－#12、#11―――－#16、以及#16网元所带的无保护链，保护子网搜索出来了，但是业务还是离散。问题可能出在保护子网上。

4、检查孤立节点，发现#11网元上存在11-SL4的孤立节点！而#11网元上已经搜索出来了#11-11SL4和#16-9SL4组成的无保护链！这说明#11网元无保护链的逻辑系统配置肯定有问题！

5、检查#11网元的11-SL4上的业务情况，从导出的脚本文件中可以看出：

:cfg-slots:{id=139, level=vc4, srcsys=9, src="11-sl4-1-vc4-1", snksys=1,

snk="10-s16-1-vc4-7", active=true};

只有sys9上有业务，这说明sys8是多余添加上去的（至于是怎么加上去的这里先不讨论），结合上面的判断，应该是多余出来的逻辑系统在作祟，导致#11―――－#16的保护子网可能有问题。

【处理过程】

为了证实上面的推断，做了如下验证：

1) 备份网管MO数据；

2) 进入“保护视图”，删除多余的11-11SL4-1的孤立节点；（因为是做验证，在这里对#11设置了“预配置”属性，这样删除逻辑系统操作就不会下发到网元，避免出现问题）；孤立节点顺利删除；

3) 这时选中#11―――－#16的保护子网，选择“从网络层删除保护子网”，成功；

4) 重新进行“保护子网搜索”，这是搜索出来一条#11―――－#16的保护子网。这应该就是承载有VC4穿通业务的保护子网了；

5) 进入“路径视图”，选择“路径搜索”，发现搜索出来很多路径；

6)再进入“离散业务管理”，发现#11网元的VC4穿通业务已经不再列表中了，也没有#17网元的离散业务了；

【建议与总结】

随着网管版本的发展，到T2000V1R6版本为止，网管路径搜索模型基本健全，离散业务搜索不出来多是人为配置不当造成。如下经验供参考；
1、较低版本网管遇到有离散业务问题时，可以首先尝试把数据导入到T2000V1R6版本，然后进行路径搜索；

2、目前的网管版本搜索功能都很完善，可按照常规的离散业务分析方法来检查：

a) 业务配置是否合乎规范；

b) 是否存在多余的穿通业务，或者单站业务是否完整；

c) 保护子网是否正常搜索、出子网光口是否正常创建；

d) 光纤连接是否正常；

3、如果上述检查均正常，就要看看保护子网了，最近分析的几个网上问题多为此引起，可以参考本案例进行检查；

## 总结

本部分主要介绍了T2000网管“保护子网”的基本知识，并针对在实际操作中创建保护子网、搜索保护子网等过程中可能存在的问题进行了总结和分析，并结合典型案例进行分析，提供一种故障处理的思路和方法，供网管维护人员在处理类似问题时参考。

# OptiX 光网络以太网常见问题处理专题

关键字：

MSTP  以太网

内容摘要：

随着MSTP概念的推广和产品的大量应用，对以太网传输的维护也提出了较高的要求，问题可能涉及设备调测，也可能涉及同其它网络设备的对接。要准确定位各类问题，仅仅掌握SDH技术是远远不够的，更需要对数据通信技术、产品有较深的认识，从网络整体角度来分析、解决问题。本文主要结合以太网基础知识进行分析，总结最近华为客户服务热线受理的一些比较经典的案例，希望能加深广大维护工程师对MSTP产品的理解，提升维护水平。

## 背景知识

### 以太网的工作模式及端口属性设置说明

以太网业务信号在不同的以太网接口板上的处理过程是不同的，下面以OptiX 2500+的ET1板进行说明。

以太网业务信号进入ET1板后，经过以太帧的拆分、重组后，被分组到各个VC-12；再经复用、映射到VC-4后，送入交叉连接单元，完成业务时隙的调配；最后通过交叉连接单元送往线路板，完成业务信号由支路上线路的功能。

【端口工作模式】

以太网技术的发展可以分为两个主线：

a、速率的增加，从10Mbps－100Mbps－1000Mbps－10Gbps

以太网帧格式始终保持一致，即可以实现不同速率以太网之间的“无缝”桥接，有利于交换机转发速率的提高和成本的降低。

b、双工技术的发展，从半双工－全双工

与半双工以太网不同的是，全双工的工作原则是“有则发送”，不需要理会通信介质的忙闲状态也不检测冲突，其实现基础为：

1、端口支持全双工模式；

2、通信介质独享（点对点通信）。

速率和双工模式的组合可以构成多种端口工作模式，为了简化组网配置、解决端口对接问题，诞生了自协商技术：通过双方的“握手”（脉冲协商信号），使双方工作在都能支持的最高级别模式下。

目前，支持速率和双工模式协商的主要是10/100M电口，而光纤以太网一般不支持速率和双工模式的协商（只支持全双工），GE的自协商主要用于协商流控参数。

注意：

10/100M电口A工作模式为自适应，而对端B为固定工作模式，A通过接收的时钟信号可以判断出对端B的速率是100Mbps还是10Mbps，但由于B不发出也不响应协商脉冲信号，导致A无法判断出对端B的双工模式，所以通常A最终只能工作在半双工模式下。若B本身就为半双工，业务正常；若B为全双工，则会出现半双工VS全双工，同一时刻，如果两端都处于发送状态，通信介质上必然会出现碰撞，导致丢包（全双工不检测冲突更不会重发产生碰撞的帧），当通信数据量增大的时候，碰撞的概率增大，丢包严重。因此，当端口设置为自协商时，要求在link上后查询端口实际工作模式，杜绝半双工VS全双工的情况出现。

端口工作模式的问题，此处还有以下几点需要注意：

1、HUB仅支持半双工模式，与HUB对接时严禁设置端口为全双工；

2、某些设备端口（比如PC）虽然可以设置为全双工或半双工模式，但设置后并不生效，即端口实际只能工作在自协商模式。

3、以太网光接口若全双工VS自协商，则Link不能建立。

【对接时端口工作模式要求】

我们的Metro设备中的ET1板的8个以太网端口能够提供五种工作模式，自协商、100M全双工、100M半双工、10M全双工、10M半双工。 正确设置网口的工作模式需要本设备和对端设备配合完成。为保证业务的通畅，需要协调设置对接双方端口工作模式一致。

如果对端设备使用固定的全双工模式，则METRO设备的网口需要设置为同等速率的固定的全双工模式；因为根据IEEE 802.3的规定（详见IEEE 802.3 [2000版]第28章第2节），当自协商的端口与固定模式的端口对接时，自协商一方应通过并行检测（Parallel Detection)机制工作于同等速率的半双工模式下；此时数据量少时，业务也能通（如ping 业务能通）， 但是数据量大时，就会造成业务完全中断。到网上运行时就会出现业务时断时续。因此在对端设备使用固定的全双工模式时，不建议将METRO的端口设置为自协商模式。

【端口工作模式不一致时性能检测方法】

通过分析相应的以太网性能事件，可以较顺利的定位出是否存在对接端口工作模式不一致的情况：

1、本端是全双工，如果对端为半双工，必然有大量碰撞，而本端由于工作在全双工下所以不监听信道，不会直接丢弃碰撞后的包，会将收到的所有包进行CRC校验，因此“接收有CRC错的数据包”值较大即出现大量CRC校验错的包。

2、本端是自适应，与碰撞有关的几个性能事件的值如果是零，说明链路工作在全双工模式下，对端是自协商且两端都自适应到了全双工模式，反之则工作在半双工模式下。

3、本端是半双工，如果“发送过程中出现的碰撞次数”较大，以及“丢弃的数据包数上报”和“超过16次碰撞的数据包数”值不为零，那么说明对端很可能工作在全双工模式下。

总之在Metro采用ET1的实际组网中，不能简单的以开局的时候能Ping通就认为一切正常，为了保障以后以太网业务的稳定，必须将对接两端的工作模式设置在一个合理的相同的模式下。

【VLAN与Tag标签】

VLAN（Virtual Local Area Networks）即虚拟局域网。

802.1q VLAN帧与原以太网帧相比，在帧头中的源地址后增加了一个4字节的802.1q帧头。这4个字节的802.1q标签头包含了2个字节的标签协议标识（TPID--Tag Protocol Identifier）和两个字节的标签控制信息（TCI--Tag Control Information）。

端口属性为Tag的端口能够识别含有Tag标签的数据包，其中Tag标签中的12个bit用于标识VLAN ID。

【端口TAG属性设置原则】

ET1的以太网端口与LANSWITCH等设备的TAG端口对接时，应设置TAG属性；对于不支持802.1Q的设备（如计算机、HUB），我们可将单板的以太网的IP端口的TAG属性设置为UNTAG，并设置端口默认的VLAN ID号，而MP端口侧的TAG属性设置为TAG。TAG属性一定要按照规定来设置，否则可能出现丢包现象。

### CSMA/CD

IEEE 802.3主要定义了带冲突检测的载波监听多路访问算法（CSMA/CD：Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）。CSMA/CD与人际间的通话非常相似（即先听再说，假设很多人在聊天，同一时间只允许一个人讲话），其实现的核心在于对通信介质的持续监听和信号发生碰撞后的延迟与再次发送，从而实现了通信介质的共享、完成多方通信。

由算法原理可知，基于CSMA/CD的以太网是一种半双工技术，以信号碰撞和重传为代价，因此当网络的通信需求上升到一定量后，碰撞的概率增大，相应网络整体效率下降。

### 以太网各种错帧（Ethernet Ⅱ）

以下几种为常见的以太网错帧：

1、CRC校验错

以太网帧的最末部分为4个字节的帧校验序列字段，接收端通过CRC（循环冗余校验）来校验帧在传送过程中是否发生差错（误码）。对于CRC校验出错的帧，一律丢弃。

2、超短帧

小于64字节的帧，认为是信号碰撞产生的残片，一律丢弃。

3、超长帧

超过端口允许的最长长度的帧，一律丢弃，MSTP系列产品端口默认最长帧为1522字节（可设置）。

若全双工VS半双工，大量碰撞的会导致端口接收到不完整的帧，如果残片小于64字节，则认为是超短帧，直接丢弃；如果残片不小于64字节，则进行CRC校验，但由于帧校验序列字段错误，则认为是CRC错帧，也会丢弃。

4、Alignment

字节对齐错，比较少见，一般为硬件故障引起，碰撞也可能引起该类错包。

### 以太网流控

当设备的数据处理/转发能力小于端口接收到的流量时，即发生了拥塞，为减少因缓存溢出而导致的丢包，必须进行适当的流量控制。

基于CSMA/CD的半双工以太网，有两种方法实现流控：

1、强行与将要到达的帧发生冲突；

2、强行使信道处于忙状态。

由于半双工以太网的现实意义不大，目前各种设备主要实现的是全双工以太网的显式流量控制：在发生拥塞的时候，端口发送特定的流控帧（PAUSE帧）到对端，对端接收到流控帧后便停止数据发送一段时间，从而减缓端口的拥塞压力。

PAUSE帧是一种标准的以太网帧，其类型域的值为0x8808，净荷的主要内容为slot time（表明需要对端暂停数据发送的时间，若slot time为0，则表示对端可以立即恢复数据发送）。

对于华为MSTP产品系列以太网单板而言，都支持在自身拥塞的情况下向对端发送流控帧，但slot time一般为固定值（产品不同、版本不同，则取值不同）。

流控的模式：

1、非自协商流控

不使能、只发送、只接收、使能（既发送又接收）

2、自协商流控

不使能、非对称流控（只发送，不处理）、对称流控、both

对于接收到的流控帧，不同的单板处理方式不完全相同：

支持情况：

ET1单板：   支持非自协商流控

EFGS系列单板：支持非自协商、自协商流控

EFGT系列单板：支持非自协商、自协商流控

### VLAN

对于ET1V1版本而言，VLAN的作用在于业务汇聚功能时用作路由标志，即通过配置VLAN路由实现以太网业务的汇聚功能，此时，有如下要求：

1、中心网元ET1的以太网端口设置为TAG属性；

2、中心网元ET1对接的宽带数通设备必须具备3层功能，即可以进行VLAN的划分（一般根据目的IP地址划分不同的VLAN）。

3、其他网元不做要求，根据实际情况灵活配置。

其他场合，一律建议配置端口路由。

对于ET1V2版本而言，VLAN的作用在于隔离，即通过VLAN过滤表实现端口的隔离，再在VLAN过滤表内通过二层交换实现帧的转发。

### 封装与拆片

数据业务具有突发和不定长的特性，这与要求严格同步的SDH帧有很大的区别，因此需要引入合适的数据链路层适配协议来完成以太数据封装，包括数据缓存、队列调度等，实现以太网到SDH VC的帧映射。

ET1系列单板的处理方式：发端首先将以太网帧拆成N个64字节长度的分片，然后采用ML-PPP协议对各个分片进行封装并依次轮循映射到绑定的VC12中，其中每个分片对应一个VC12。接收端首先从VC12中恢复出完整的分片，然后再将N个分片合成一个完整的以太网帧。

EGT/EMS/EFS系列单板的处理方式：发端不对以太网帧进行拆片，而是采用LAPS/GFP协议将整个以太网帧进行封装，然后以字节流依次轮循映射到绑定的VC中。接收端首先从VC中取出数据，然后去掉封装恢复成一个完整的以太网帧。

疑问：如果数据在传输过程中，即SDH侧出现误码，单板如何处理？

解答： 无论是何种封装协议，在封装时都会加入CRC校验，接收端在恢复成完整的以太网帧时，会对数据进行相应的CRC校验，如果校验错，则直接丢弃相关数据，不会将产生错误的以太网帧发送出去。

### 常用单板性能指标

1、吞吐量（Throughput）：网络不丢帧情况下的最大速率，是最直接反映“带宽”的一个性能指标；

2、时延（Latency）：设备的处理过程引入的延时；

3、丢帧率（Frame Loss Rate）：在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比，理论上，吞吐量+丢帧率＝100%；

4、背靠背（ Back-to-Back ）：网络允许的无帧丢失通过的、以最小的合法帧间隙出现的连续数据帧的最大长度，反映系统对数据突发的容忍能力。

由于吞吐量和丢帧率具有互补的关系，一般情况下只需要关注吞吐量和时延这两项性能指标，尽量引导用户不测试单板的背靠背指标。当然，在故障定位时，要综合考虑以上几种性能指标对业务带来的影响。

另外，长期稳定性测试能反映出系统在一定负荷下长期工作的可靠性，对于用户反映业务有少量丢包的故障，最终可通过此项测试来判断是否为MSTP产品故障引起。

综合而言，MSTP产品提供的是链路层和物理层功能，任何严格意义上的测试都必须是仅仅基于这两层的，其他通过一些软件手段进行的测试由于引入了高层协议、软件实现等多种外部因素，都只能在一定程度上近似的反映出MSTP产品的部分性能指标，并不准确，不推荐做为衡量标准。

疑问：为何吞吐量测试时，测试用的帧长度不同，则测试结果不同？

解答：主要是帧间间隔、前导码等不需经过SDH传送（由对端直接重生），即不占用通道绑定的带宽。

### 性能事件（RMON）

不同以太网特性单板提供了不同的性能监视功能，具有RMON特性的单板还可以提供相关性能值越界告警，在日常维护和故障定位中，性能事件（RMON）是一个很好的辅助工具。

在众多性能事件中，通常需要重点关注以下内容：

1、各种错包

a、CRC错和超短帧：首先排除端口模式不匹配的问题，其次是网线质量（干扰）的可能性，最后定位是否为网口硬件故障。

b、Alignment：首先排除碰撞的可能性，如错包数量较多，建议更换硬件（对端设备故障可能性较高）。

c、发送错包：一般为本端FIFO处理能力瓶颈引起或硬件故障，如错包数量较多且频繁，建议更换单板。

2、流控帧

表明网络流量过大，建议用户适当调整业务负载或进行流量整形。

3、碰撞与退避

表明本端口工作在半双工模式下，建议查询对端是否也工作在半双工模式。

对于其他性能事件，日常维护中不必过分关注。

## 以太网常见故障定位思路处及问题处理方法

### 故障定位思路与要求

与SDH故障定位思路一样，以太网故障定位也遵循“先外部、再内部；先软件、再硬件；先单板、再系统”的原则，充分利用性能事件、环回、测试帧等技术手段，结合工具软件、测试仪表进行有计划有步骤的定位。同时，定位手段应具有针对性，这就要求工程师具备从纷繁的故障现象中迅速判断故障大致原因的能力，这种能力来源于两个方面：1、对数据通信技术和SDH技术的深入了解；2、经验的积累。

与SDH定位不同的是，以太网本身缺乏网络管理、监控能力，即OAM功能很弱，这种劣势往往需要更多的使用工具软件和仪表来弥补。同时，故障往往牵涉传输和数通两大产品，这就要求工程师能站在整个网络的高度、业务的角度来看待问题，而不是仅仅看到SDH网络。

### 常见故障现象及原因

发生以太网故障时，常见的故障现象有：

- 业务不通；

- 开通的业务异常，如：上网速度慢，设备时延较大，业务有丢包，发送或者接收的数据有错包。

常见原因如下表所示。

| 故障类别 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 外部原因 | 电缆或光纤接触不良 |
|  | 电缆或光纤连接错误 |
|  | 网线制作不规范 |
|  | 对接信号衰耗过大或不符合标准要求 |
|  | 对接设备的业务配置不正确 |
|  | 对接设备故障 |
|  | 网线或者光纤的传输长度超过规范 |
|  | 环境电磁干扰严重，影响网线传输 |
|  | 两端设备协商出现问题 |
|  | 对接设备光口选择错误（单模或者多模） |
| 设备原因 | 端口属性设置不正确（Tag属性、缺省VLAN） |
|  | 路由配置错误 |
|  | 两端绑定通道捆绑的2M数目不一致 |
|  | 对接信号的速率不同 |
|  | 对接信号的工作模式不同（全双工或者半双工） |
|  | 环境温度或者子架温度过高 |
|  | 以太网板故障 |
|  | 光接口物理特性异常（发光功率过低、抖动过大等） |
|  | SDH部分业务配置错误 |
|  | SDH故障（线路板、交叉板故障，倒换失败，线路误码等） |

### 以太网故障定位时如何找准问题的锲入点？

原则：与SDH故障定位思路一样，以太网故障定位也遵循“先外部、再内部；先软件、再硬件；先单板、再系统”的原则，充分利用性能事件、环回、测试帧等技术手段，结合工具软件、测试仪表进行有计划有步骤的定位。

步骤：

弄清故障现象：1）、业务全阻；2）、业务部分丢包；3）、非故障。

查询伴随的告警和性能：1）、SDH侧；2）、以太网侧。

难点：

判定故障界面：1）、MSTP故障；2）、数通产品故障；3）、对接故障。

结论：若数量较大，则先硬复位单板，如现象持续，则更换单板。

### 常见故障处理步骤

- 检查SDH告警及业务

出现以太网业务故障时，首先通过网管，检查SDH业务是否正常，是否有SDH类型的告警。

- 检查并分析性能事件

当以太网业务异常时，OptiX 2500+通常会上报性能事件。下表列出了性能事件与故障原因的对应关系。

| 性能事件 | 故障原因 |
| --- | --- |
| RXCRC（接收有CRC错的数据包） RXBBAD（接收不正确的数据包） RXSCRC（接收错误的短数据包） RXLCRC（CRC错误的超长数据包） | 端口工作模式不匹配，单板故障 |
| Txcol（发送过程中出现的碰撞次数） Txxcol（超过16次的数据报数） | 两侧端口的工作模式不一致 |
| Txscok （一次碰撞后正确发送的数据包） Txmcok（多次碰撞后正确发送的数据包） Txlc（迟到的碰撞导致停发的数据包数） | 两侧端口的工作模式不一致 |
| RXpause（正确接收的流控数据包） | 发送给对接设备的流量过大 |
| Txpause（正确发送的流控数据包） | 对接设备发送的流量超过设备的带宽 |
| Txerr（由于underflow错误而发送的数据包数）TXBBAD（非正确发送字节数上报） | 单板故障 |

### 常用故障定位方法

- 仪表测试法

使用PC机的ping命令是测试以太网业务的常用方法。

操作方法：配置一条连接，两端端口的Tag属性设置为UnTag，然后在两端用户接入端口分别接入一台PC，将两台PC设置在同一网段内，然后使用ping命令，用其中一台PC ping另一台PC的IP地址。

要求ping包长为64～10000byte之间的不同包长的包，如果都能够ping通，则可以确认设备工作正常。

当只有一台PC的时候，可采用如下方法：

- 将本站以太网板的一个端口连接PC；

- 将对端站以太网板的一个端口连接到该站主控板的以太网接口；

- 在本站使用不同的包长ping对端站的IP地址。

注意，此时以太网板要设置为10Mbit/s半双工或自协商。

- 环回法

采用环回法定位以太网对接故障时，通常按照“MAC层环回”、“E1支路环回”、“VC-4外环回”、“光口环回”的顺序依次进行环回操作。

环回操作通常与ping命令同时使用：首先根据需要，设置端口的环回，然后使用ping命令任意ping一个IP地址；通过端口统计的性能事件来查看数据包的增长，如果性能事件中的某一数据包的接收和发送数据没有同步增长，则说明环回处有问题。

- 对比法

使用相同的配置在同一时间，同一地点进行相同的操作，以确定是传输设备的问题还是以太网对接设备的问题。

操作步骤：

1、将本地两台PC通过交叉网线直接相连，进行ping测试，并记录ping的结果。

2、在传输设备上配置两条以太网路由；然后在传输设备远端站点将这两条路由串接（即配置一条VC-Trunk至VC-Trunk的路由或者将以太网端口硬件环回）。

3、在本端将步骤1使用的两台PC，分别连接到已在步骤2完成配置的两个以太网端口；然后进行与步骤1同样的ping测试；如下图所示。

比较步骤1和步骤3 ping测试的结果；如果比较结果有数量级上的差异，则说明传输设备有问题。

- 以太网性能分析方法

- 最直观的定位工具－－RMON

处理SDH故障时，我们首先做的就是查告警查性能，同样，处理以太网故障时，我们第一步也是查清告警和性能。请注意，涵盖SDH侧和以太网侧。

排除A类告警：Ethlos、AIS、LOP等必然导致业务中断的告警。

排除B类告警和性能：B3SD、LPBBE等导致业务丢包。

重点分析RMON: 错包、碰撞与延迟、流控、硬件异常。

- RMON分析

A、错包事件

AlignmentErrors：对齐错误---碰撞引起或硬件故障（对端居多）。

FCSErrors：CRC校验错---碰撞（全双工VS半双工）、网线质量差或受到干扰、对端硬件故障。

结论：查端口模式、查网线、查对端硬件

B、碰撞相关事件

结论：a、本端口实际工作在半双工模式，建议调整到全双工模式；b、CSMA/CD算法所决定，非故障。

C、流控事件

结论：反映了通道的“拥挤”程度，建议根据需要扩容。

D、硬件异常

DropEvents：由于FIFO溢出而导致的丢包

### 故障类型---业务严重受损

A、判定故障原因是否在MSTP侧

探询故障的触发事件－－是否对网络做过操作、发生倒换等；

隔离法：两端直接使用PC互Ping；

发测试帧：简单实用（需要单板支持）。

B、 定位故障点

法宝一：环回，环回定位手段仅针对以太网透传单板。对于二层交换单板在进行二层转发处理时会将自己发出去的包丢弃，因此对于二层交换的单板进行环回测试时没有意义。

法宝二：测试帧（对于EFGS、EFGT单板，测试帧是我们定位故障界面比较有力的工具）－－不支持咋办啦？不支持那就用法宝三；

法宝三：RMON性能统计。

C、 套路

从近端开始逐段环回（以太网单板、交叉、线路），每环回一段，通过测试帧测试是否收、发一致，当收发不一致时，即找到故障所在点。如产品不支持测试帧功能，则只能利用PC发包，通过单板端口RMON的收、发包数量是否一致来判断。

### 故障类型---业务损伤不明显

判定故障原因是否在MSTP侧。由于此时业务损伤不明显，甚至不能称之为“故障”，因此通过隔离法往往难以迅速判定故障界面；或故障具有突发性和自愈性，不能及时抓到故障信息，需要长期监测定位。此类问题，一般有以下几种处理方法:

A、 调走业务，使用仪表对问题通道进行长期（24～72小时）稳定性测试，验证通道的长期可靠性。

B、 不调动业务，使用仪表或软件工具进行在线长期监测，记录并输出log文件和其他信息。

C、 替换法，直接更换相应单板，在线长期观察。

## 典型案例

### 案例一：SDH业务故障引起以太网业务中断

【现象描述】

某传输网络采用OptiX 2500+组成2纤双向复用段环，组网图如所示，1号站为业务中心站。各站均配置有ET1板，集中型业务，即各站只与1号站有业务。

环上3号站的用户反映在上网时，时通时断；网页有时能打开，有时打不开。在网管上查询告警，发现3号站的ET1板上有大量瞬时性LP_RDI告警上报，对端1号站的ET1板上有大量瞬时性TU_AIS告警上报；每次告警只持续1到2秒，间隔大约12分钟。3号站和1号站的2M支路板、STM-1接口板都没有异常告警，整个网络只有Ethernet业务受影响。

1号站ET1板的端口分别对应环上各站点的ET1板端口，各站点的业务使用同一个VC-4汇接到1号站；而且1号站的2块ET1上不是所有2M都有TU_AIS，其中有5个2M没有TU_AIS，这5个2M和其他2M唯一不同的就是这5个2M都来自1站东向板位的S16，其它有TU_AIS的2M业务都来自1站西向板位的S16。

组网图

【告警信息】

LP_RDI、TU_AIS告警。

【原因分析】

1、ET1板瞬报LP_RDI、TU_AIS告警应该是影响以太网业务的根本原因，所以应首先排除SDH业务出现故障；

2、ET1板故障。

【处理过程】

1、查询各网元性能事件，没有发现再生段异常性能事件，1号、3号网元ET1板有低阶通道误码；

2、避开业务高峰对1号站XCS板进行主备倒换，结果故障现象依然存在。倒换4号站点的XCS板，告警结束。观察1个小时，仍然正常。再将4号站点的XCS板倒回，故障重现，可以定位为该XCS板故障。更换该板后故障排除。

【建议和总结】

由于XCS板故障导致某个VC-4业务无法穿通，SDH业务受到影响，使得使用户该部分业务的ET1板相业务受到影响。在定位以太网业务故障时，先要观察SDH的告警和性能事件，在确保SDH无误的前提下，再进行以太网的故障定位。

### 案例二：使用二分法在线定位ET1单板故障

【现象描述】:

组网：A-B-C-D-A组成2.5G双向MSP环，各站点均为2500+设备，A为中心局，配置了3块ET1单板，B、C和D为支局，各配一块ET1单板；

A站的3块ET1单板分别和每个支局的ET1单板开通以太网业务。A站的3块ET1单板各出一个以太网接口连接至中心局的路由器上，下面各支局的ET1单板出一个以太网接口连接至交换机上。某日，A至B的业务有规律性丢包。

【告警信息】:

无任何告警。

【原因分析】:

首先察看SDH是否有告警，经检查SDH无任何告警信息，也没有任何异常的性能事件，经过同一块交叉板和线路板的其他业务正常，可以判断故障发生在以太网侧，即ET1单板上，由于业务是有规律性的丢包，可能是由于ET1的某些通道不好导致，由于业务正在运行，虽然有丢包但是业务还是通的,不便以中断业务的方法来定位故障原因。由数据原理可知，以太网业务的短时间丢包会引起上层协议的重传，业务不会完全中断，只是增加了上层业务的工作量而已。因而决定采用二分法进行排查到底是哪块ET1的哪个通道出现问题。

【处理过程】

1、检查SDH的历史和当前告警、性能事件，发现没有异常告警和性能事件。

2、A至B站的业务绑定了30×E1，因而采用二分法逐一判断哪块单板的哪个通道发生故障。

3、将A至B站的带宽绑定改为20个2M（1-20），这样，两端就空出10个2M（21-30），察看以太网业务是否通畅，发现以太网业务没有丢包发生。保证了业务的不中断。

4、问题发生在A站或B站的21-30通道上。

5、将A站点的10个2M（21-30通道）配置为本地上下的业务，即MAC1－>Vctrunk1－>MAC2－Vctrunk2，其中Vctrunk1绑定5个2M，Vctrunk2绑定5个2M，测试结果ping 2000字节无丢包。

6、将B站点的10个2M（21-30通道）配置为本地上下的业务，即MAC1－》Vctrunk1－》Vctrunk2－MAC2，其中Vctrunk1绑定5个2M，MP2绑定5个2M，测试结果ping 2000字节有规律性丢包。说明问题出在B站的ET1的空出的10个2M上。

7、将B站ET1空出的10个2M，再进行细分，每次每个Vctrunk绑定2个2M，进行判断，发现，ET1单板的第29个通道有问题。只要绑定包含第29通道，就会有丢包出现。

8、将B站点的ET1单板更换业务正常。

【建议与总结】

在进行以太网业务的故障判断的时候，二分法是一个很有效的手段，虽然有时候需要的步骤和操作多了一些，但是可以明确的判断具体问题的所在。在对以太网业务进行判断的时候，ping也是最重要的手段，ping 2000字节是一个前提。总之，要把握好以太网业务的信号流，明确各个步骤业务是如何处理的，就能快速准确的定位出故障来。

### 案例三：网线质量问题导致以太网业务有丢包现象

【现象描述】

点对点专线业务，配置完成后，使用便携机互PING，可以PING通，但是有丢包。

【告警信息】

无

【原因分析】

丢包问题可能的原因一般是线路有误码、带宽不够、流量突发、配置问题（端口模式、MTU值等）、硬件故障、线缆、对发小包等方面的原因。

【处理过程】

1、查看性能发现有大量的接收CRC错误数据包，表明数据到达MAC芯片后校验出错，说明很可能是由外界引入的。

2、更换网线后，故障排除。

【建议与总结】

性能发现有大量的接收CRC错误数据包，表明数据到达MAC芯片后校验出错，说明很可能是由外界引入的，这时需要检查网线及对端设备是否有故障。

### 案例四:  对接端口工作模式不一致导致ET1板MAC端口存在大量RXCRC、RXBBAD  性能

【现象描述】

采用2500+设备ET1板开站点对点专线业务，对端接路由器。数据部门反馈该业务存在丢包现象，没有什么规律，平均每月2至3次。ET1板及传输侧无任何告警。

【告警信息】

ET1传送的数据业务存在丢包现象，没有什么规律，平均每月2至3次。ET1板及传输侧无任何告警。

【原因分析】

数据丢包问题一般来说有以下几个原因：

1、流量过大超过带宽配置；

2、对接端口工作模式不一致；

3、网线质量问题；

4、ET1板或对接设备故障；

一般来说，对接端口工作模式不一致可能性较大，出现的次数较多。

分析ET1板的性能数据是定位该类问题的主要手段。

【处理过程】

1、观察ET1板性能数据，发现端口存在大量RXCRC、RXBBAD。

RXCRC表示接收有CRC错的数据包，RXBBAD表示接收到不正确的数据包字节数上报，后者一般由前者引起，正常情况下均不应该存在，即这两项数据应该为0。可能原因：网线质量不好，对接端口工作模式不一致。

2、检查ET1板MAC端口工作模式，发现设置为100M全双工，对接路由器端口设置为自协商。根据对接自协商协议，路由器端口实际工作模式应为100M半双工，即对接工作模式不一致。

修改了路由器端口工作模式为100M全双工，再次观察ET1板性能，发现RXCRC、RXBBAD消失，即数值一直为0。长时间观察业务运行情况，丢包现象没有再次出现，问题解决。

【建议与总结】

以太网有丢包时，可充分利用以太网性能事件进行分析问题原因。在以太网端口对接时，建议将端口工作模式设置为相同模式。

### 案例：端口工作模式设置不匹配引起业务不通

【现象描述】

某地采用两台OptiX 2500+网元组成二纤双向无保护链，如所示。用户通过ET1板上网。

用户通报网络不通。查询网管，无任何告警信息。两端连接两台PC，进行ping测试时，测试不通。

【告警信息】无

【原因分析】

两端台式机ping不通，有以下可能原因：

1、网线故障；

2、ET1板端口工作模式不匹配；

3、ET1板端口TAG/UNTAG属性配置不正确；

4、以太网业务配置错误；

【处理过程】

1、首先确定连接网线、PC、尾纤等硬件，无故障。

2、检查配置：虚通道设置、路由设置，端口的工作模式。发现以太网口的工作模式设置有问题。PC只支持10Mbit/s速率的数据，而ET1板的端口工作模式设置为100Mbit/s全双工。改为10Mbit/s全双工后，可以ping通。业务恢复正常。

【建议与总结】

在进行设备对接的时候，要求对接设备的端口的工作模式设置一致。即如果对端设置为固定的工作模式，例如100Mbit/s全双工，则本端也要求设置为100Mbit/s全双工；如果对端设置为自协商，则本端也要设置为自协商。

### 网线制作不规范引起业务丢包

【现象描述】

某局使用OptiX 2500+的ET1板与C公司的以太网交换机对接。在对接时，OptiX 2500+设备以太网板的以太网灯常亮，设备无告警；但C公司交换机的以太网指示灯总是几秒灭，几秒亮。进行ping操作时丢包严重。

【原因分析】

对接设备以太网灯时亮时灭，应该是电平检测的问题。与业务配置无关。如果业务配置错了，以太网灯不会亮。因此最有可能是网线问题。

【处理过程】

1、检查网线的线序是否正确，发现不是标准的线序。

2、换成标准线序的网线后，故障消失，ping时无丢包，延迟时间3-4ms。

【建议与总结】

网线的制作必须符合规范要求。

### 案例五：如何判断使用标准网线还是交叉网线？

【现象描述】

在不同的数据通讯设备对接的时候，因不清楚使用什么类型的网线，有时因为使用了错误的网线导致了业务不通，也以为是配置原因而无法定位。

【原因分析】

数据通讯设备可以区分为两类：终端型设备和汇聚型设备。网线选用的原则是：终端型设备之间互连使用交叉网线，如PC之间互连；汇聚型设备之间数据口互连使用交叉网线，如HUB和L2之间互连（UPLINK口与数据口互连使用标准网线）；终端和汇聚型设备之间互连使用标准网线，如PC和L2之间互连。

常见终端型设备：PC、路由器、以太网单板；

常见汇聚型设备：HUB、L2。

【处理过程】

请使用正确的网线。

### 两端绑定虚通道不匹配引起业务中断

【现象描述】

某传输网采用OptiX 2500+和OptiX 155/622H组成，其中心站OptiX 2500+与环上另一站OptiX 155/622H各绑定配置10×2Mbit/s的以太网业务。用户反映不能上网。有的时候使用QQ等软件没有问题，但是不能浏览网页。没有任何告警信息。使用两台PC互相ping测试，发现ping包长较小的时候，没问题；当ping包长较长的时候，发现对端设备不可达。

【告警信息】无

【原因分析】

一般情况下，以太网业务不通通常有以下几种原因：

- 以太网口的工作模式与路由器或交换机侧的工作模式不匹配；

- ET1板的以太网端口或绑定通道口的Tag属性设置不正确；

- 交换机侧的Tag属性设置不正确；

- 网线制作不规范导致高速率的业务不通；

- 业务配置问题，两侧绑定的虚通道不一致。

【处理过程】

1、查询全网告警，发现无任何异常告警，说明2M业务侧无问题。

2、检查业务不通两端传输设备和交换侧的以太网端口工作模式与属性的设置，均设置正确。

3、将中心站的OptiX 2500+连到交换侧，在本站使用便携PC连到OptiX 155/622H上，ping对端交换机的IP，可以ping通；ping域名DNS也没有问题。

5、经过以上步骤可以断定网络是通的，用户业务不通可能是由于以太网业务的传输速率过低导致的。经过多次ping包发现，超过890字节则ping不通。

6、在确认两端网线无质量问题后，怀疑业务配置。经过检查业务配置，发现中心站OptiX 2500+侧的绑定通道为11×2M，而本站OptiX 155/622H侧的绑定通道为10×2M。将两端绑定通道统一设置为10×2M后，故障排除。

【建议与总结】

在进行以太网业务调测时，ping小包能通，ping大包不通，最可能的原因就是两端绑定的虚通道不一致，因此需要重点检查一下配置。

### 案例六 ：以太网端口属性的理解

【问题名称】

以太网端口属性的理解

【现象描述】

有一个部队大院，设立了三个门岗：东门、西门和南门。他们的门岗进出有如下规定：

1、进出大院，必需持有部队认可的证件：内部通行证和来访证。

2、东门，进出的人，只允许持有内部通行证。

3、西门，进出的人，只允许持来访证。

4、南门，持来访证和内部通行证的人都可进出：进门时，持通行证的人直接通行，来访的人，给其发放来访证。出门时，检查证件，持来访证的人交还来访证，持通行证的人直接放行。

5、来访人员，进门前先办来访证，出门时交还来访证。

根据以上规定，我们可以得出如下结论：

一、	持内部通行证的人，在进门前是持有证件的，不用办理和交还来访证，<A>可以从东门进，<B>可以从东门出；<C>不能从西门进，<D>不能从西门出；<E>可以从南门进，<F>也可以从南门出。

二、持来访证的人，在进门前是没有证件的，需要办理和交还来访证，<G>不能从东门进，<H>不能从东门出；<I>可以从西门进，进门前办来访证。<J>可以从西门出，出门时交还证件；<K>可以从南门进，进门前办来访证，<L>可以从南门出，出门时交还证件。

三、	来访的人，进门前，是没有证件的<Y>，出门时是有证件的<X>。持有内部通行证的人，一直是持有证件的<X>。

用表格来表示：

| 证件种类 门岗 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 东门(入) | 通行<A> | 禁止<G> |
| 东门(出) | 通行<B> | － |
| 西门(入) | 禁止<C> | 发放来访证<I> |
| 西门(出) | 收回来访证<J> | － |
| 南门(入) | 通行<E> | 发放来访证<K> |
| 南门(出) | 如果持来访证，则收回来访证<L>，否则，通行<F>。 | － 为了理解数据进出以太网的情况，现将以太网的端口属性与各门岗进行一一对应；数据是否带 |

VLAN与证件的种类进行对应。

端口属性： Tag aware  东门；	Access  西门；	Hybrid  南门；

数据属性： Tag  X (持有证件) ；    Untag  Y(没有证件)；

再将事件对应起来：透传  通行；  禁止  丢弃；  来访证 缺省VLAN；

上面的表格就等价于以下的表格：

| 数据 端口 | ET1V1 | ET1V2 | EFGS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | Untag | TagUntagTagUntag |
| Tag aware (入) | 透传 | 丢弃 | 透传丢弃透传丢弃 |
| Tag aware (出) | 透传 | － | 透传－透传－ |
| Access(入) | 叠加Vlan | 增加缺省Vlan | 丢弃增加缺省Vlan丢弃增加缺省Vlan |
| Access (出) | 去掉Vlan | － | 去掉Vlan－去掉Vlan－ |
| Hybrid(入) |  |  | 透传增加缺省Vlan |
| Hybrid(出) |  |  | 如果端口缺省Vlan相同，则去掉Vlan传送，否则，透传。 |

1、对于ET1V1和ET1V2，只有东西门两个门，其端口属性，untang等价于Access、tag等价于Tag aware。

2、对于ET1V1，由于早期机制不完善，西门的处理比较特殊，不论你是否持有通行证，都会给你发来访证，出西门时，回收来访证，即tag数据还要被加上一个缺省的VLAN ID。

3、增加缺省VLAN，相当于发放来访证。去掉VLAN，事实上去掉的与缺省VLAN一致的VLAN，也就是去掉缺省VLAN。

4、至于“数据出单板前一定是带有VLAN的”，就可以理解为，在出大院门岗前，一定是持有证件的。

## 总结

随着MSTP概念的推广和产品的大量应用，对以太网传输的维护也提出了较高的要求，问题可能涉及设备调测，也可能涉及同其它网络设备的对接。要准确定位各类问题，仅仅掌握SDH技术是远远不够的，更需要对数据通信技术、产品有较深的认识，从网络整体角度来分析、解决问题。本文主要结合以太网基础知识进行分析，总结最近华为客户服务热受理的一些比较经典的案例，希望能加深广大维护工程师对MSTP产品的理解，提升维护水平。