OSN产品常用光板光功率一览表

一、NG-SDH

1、SSN1BA2&SSN1BPA提供了两组LC的光纤接口,拉手条示意图请参见图3所示，SSN1BA2和SSN1BPA的成品板编码与光口说明见表1、表2：

表1     SSN1BA2单板光口说明

| 成品板编码 | 单板描述 | 光口说明（LC） IN1,OUT1 | 光口说明（LC） IN2,OUT2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03037355 SSN1BA201 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BA201-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 | IN2：-6~+3dBm OUT2：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 |
| 03037356 SSN1BA20 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BA202-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 | IN2：-6~+3dBm OUT2：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 |
| 03037357 SSN1BA203 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BA203-光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接实现14dBm输出的放大 | 无连接 |
| 03037358 SSN1BA204 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BA204-光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 | 无连接 |
| 03037360 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BA205-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14&17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接实现14dBm输出的放大 | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 |

表2         SSN1BPA单板光口说明

| 成品板编码 | 单板描述 | 光口说明（LC） IN,OUT | 光口说明（LC） IN2,OUT2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03037361 SSN1BPA01 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BPA01-光前置放大板(-38dBm~-10dBm,22dB,-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接可实现14dBm输出的放大 | IN2：-36~-10dBm OUT2：预放输出 通过对应光口连接，在中心波长1550.12nm处可实现大于22dB增益 |
| 03037362 SSN1BPA02 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1BPA02-光前置放大板(-38dBm~-10dBm,22dB,-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实17dBm输出的放大 | IN2：-36~-10dBm OUT2：预放输出通过对应光口连接，在中心波长1550.12nm处可实现大于22dB增益 |

备注： PA的正常光功率范围为-36dBm ～-10dBm指的是不告警的光功率范围，对于STM-64信号，PA的输入光功率范围（PIN）以其和SL64配合后的最低接收灵敏度为准，推荐在-28 dBm ～-10dBm间使用。

2、SSN1LWX的成品板编码与光口说明见表1：

表2 .SSN1LWX单板输入输出光功率说明

| 单板种类 |  |  |  | 接收灵敏度(dBm) | 过载点(dBm) | 输出光功率(dBm) | 接收光功率调测范围(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSN1LWX01 | DWDM侧 |  |  | PIN:-18 | PIN:-3 | -6~0 | -12~-6 |
|  |  |  |  | APD:-28 | APD:-9 |  | -20~-16 |
|  | 客户侧 |  | MLM | PIN:-18 | PIN:-3 | 1310:-10~-3 | -12~-6 |
|  |  |  | SLM | PIN:-18 | PIN:0 | 1310:-5~0 | -12~-6 |
|  |  |  | SLM | APD:-28 | APD:-9 | 1550:-2~3 | -12~-16 |
| SSN1LWX02 | DWDM侧 |  |  | PIN:-18 | PIN:-3 | -9~0 | -12~-6 |
|  |  |  |  | APD:-28 | APD:-9 |  | -20~-16 |
|  | 客户侧 | MLM |  | PIN:-18 | PIN:-3 | 1310:-10~-3 | -12~-6 |
|  |  | SLM |  | PIN:-18 | PIN:0 | 1310:-5~0 | -12~-6 |
|  |  | SLM |  | APD:-28 | APD:-9 | 1550:-2~3 | -12~-16 |

说明：波分侧的光模块可以根据需要选配RTXM246（OTRWA）01～RTXM246（OTRWA）40共40种不同的光模块，编码分别对应34060076（1560.61nm）～34060115（1529.55nm），传输距离可达到170km。在拉手条的或模块中的条码中包含波长信息，可以区分不同的光模块。

3、SEP1可以利用自身的两路线路接口，也可以配合使用的EU08、OU08等接口单板实现最多8对STM－1电接口/光接口的上下和TPS电口保护功能。具体参数见下表：

| 单板编码 | 单板型号 | 单板描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03037391 | SSN1SEP1 | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1SEP1-8xSTM-1线路功能处理板 | 可以利用自身两路出线 |
| 03026740 | SSN1EU08 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1EU08-8xSTM-1电接口引出板 | 8路STM-1电口信号 |
| 03027509 | SSN1EU04 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1EU04-4xSTM-1电接口引出板 | 4路STM-1电口信号 |
| 03026741 | SSN1OU08 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1OU08-8xSTM-1光口出线板 | 8路STM-1光口信号 |
| 03027139 | SSN2OU08 | 制成板-OptiX OSN 3500 -SSN2OU08 -8xSTM-1光口出线板 | 8路STM-1光口信号 |
| 03026756 | SSN1TSB8 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1TSB8-8路电接口保护倒换板 | 8路保护电口转接 |
| 03027527 | SSN1TSB4 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1TSB4-4路电接口保护倒换板 | 4路保护电口转接 |

4、SSN1SF16单板可与波分产品对接，根据不同的波长要求，选择不同波长的光模块，单板只支持一种规格收发合一长距光模块，光模块的发送光功率为：-2~+3dBm；接收灵敏度为：-28dBm；过载光功率为：-9dBm；色散受限距离(采用(G.652光纤)为：640km；光模块的频率范围：192.1THz（1560.61nm）~196.0THz(1529.55nm)，共40波。

| BOM 编码 | 单板类型 |  | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03035552 | SSN1SF1600 |  | 定波长 |  |  |  |  |  |
| 03030BFK | SSN1SF1601 |  | Ue-16.2C&D&F | 1550nm | 640 | -5~-1 | <-28 | -9 |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSN1SF1600 |  | 定波长单板，单板清单中无光模块，根据需要配置不同的光模块使用。光模块的频率范围：192.1THz（1560.61nm）~196.0THz(1529.55nm)，共40波。光口指标与03030BFK相同。 |  |  |  |  |  |  |
| SSN1SF1601 |  | 超长距离组网。参考配置指导书。 |  |  |  |  |  |  |

5、SSN1SL16和SSN1SL16A提供LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表 1  .单板配置与应用

| BOM编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037372 | SSN1SL16A01 | I-16 | 1310nm | 2 | -10~-3 | <-18 | -3 |
| 03037374 | SSN1SL16A02 | S-16.1 | 1310nm | 20 | -5~0 | <-18 | 0 |
| 03037375 | SSN1SL16A03 | L-16.1 | 1310nm | 40 | -2~+3 | <-27 | -9 |
| 03037376 | SSN1SL16A04 | L-16.2 | 1550nm | 80 | -2~+3 | <-28 | -9 |
| 03037377 | SSN1SL1601 | L-16.2 | 1550nm | 80 | -2~+3 | <-31.5 | -9 |
| 03037378 | SSN1SL1602 | L-16.2(JE) | 1550nm | 100 | +5~+7 | <-31.5 | -9 |
| 03037379 | SSN1SL1603 | V-16.2(JE) | 1550nm | 140 | -2~+3 | <-31.5 | -9 |
| 03037380 | SSN1SL1604 | U-16.2(JE) | 1550nm | 170 | -2~+3 | <-31.5 | -9 |

注：

03037376和03037377支持的距离相同但是使用的光模块不同。

| SSN1SL16A01： | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| --- | --- |
| SSN1SL16A02： | 主要支持短距离组网；当用于15km以下短距时，5～15km需配置一个5dB的固定衰减器；0～5km（包括带扩展子架）时要加一个10dB固定衰减器，以防止光功率过载 |
| SSN1SL16A03： | 应用于短距离组网 |
| SSN1SL16A04： | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSN1SL1601： | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSN1SL1602： | 主要支持长距离组网,是替代SL1607+BA2板在70.9～96.4km距离内的低成本解决方案 |
| SSN1SL1603： | 主要支持超长距离组网,与BA2配合使用；当加14dBmBA时，80~100km必加10dB衰减器，100~120km必加5dB衰减器，>120km不加衰减器；当用17dBmBA时，120~130km必加5dB衰减器，>130km不加衰减器 |
| SSN1SL1604： | 主要支持超长距离组网，与BPA配合使用 |

6、SSN1SLQ4/SSN1SLD4/SSN1SL4提供了LC/PC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块。SLQ4为4光口的单板，SLD4为双光口的单板，SL4为单光口的单板。具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037390 | SSN1SLQ402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037389 | SSN1SLD402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037386 | SSN1SL402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037387 | SSN1SL403 | L4.1 | 1310nm | 40 | -3~2dBm | <-30 | -8 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037388 | SSN1SL404 | L4.2 | 1550nm | 80km | -3~2dBm | <-30 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

7、SSN1SLT1提供了LC/PC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块。SSN1SLT1的成品板单元编码描述如下，03050970  成品板单元-OptiX OSN 3500-SSN1SLT110-12xSTM-1光接口板（S-1.1,LC），光模块及相关应用如下表所述。

表1 SSN1SLT1光口配置与应用

| 成品板编码 | 光模块编码 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03050970 | 34060276 | I1或S1.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-31 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |

8、SSN2SL16提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，中短距离（SSN2SL16A01~SSN2SL16A04）采用支持热插拔的ESFP模块（对应的拉手条为SL16A），长距离（SSN2SL1601~SSN2SL1604）采用我公司与武汉电信器件公司合作的OTRL和OTRW模块（对应的拉手条为SL16）。具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| BOM编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037341 | SSN2SL16A01 | I-16 | 1310nm | 0~2 | -10~-3 | <-18 | -3 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037342 | SSN2SL16A02 | S-16.1 | 1310nm | 2~15 | -5~0 | <-18 | 0 | 主要支持短距离组网；当用于15km以下短距时，5～15km需配置一个5dB的固定衰减器；0～5km（包括带扩展子架）时要加一个10dB固定衰减器，以防止光功率过载 |
| 03037343 | SSN2SL16A03 | L-16.1 | 1310nm | 15~40 | -2~+3 | <-27 | -9 | 应用于短距离组网 |
| 03037344 | SSN2SL16A04 | L-16.2 （ESFP） | 1550nm | 40~80 | -2~+3 | <-28 | -9 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037443 | SSN2SL1601 | L-16.2 （OTRL） | 1550nm | 40~80 | -2~+3 | <-31.5 | -9 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037338 | SSN2SL1602 | L-16.2 （JE） | 1550nm | 80~100 | +5~+7 | <-31.5 | -9 | 主要支持长距离组网,是替代SL1607+BA2板在70.9～96.4km距离内的低成本解决方案 |
| 03037339 | SSN2SL1603 | V-16.2 （JE） | 1550nm | 100~140 | -2~+3 | <-31.5 | -9 | 主要支持超长距离组网,与BA2配合使用；当加14dBmBA时，80~100km必加10dB衰减器，100~120km必加5dB衰减器，>120km不加衰减器；当用17dBmBA时，120~130km必加5dB衰减器，>130km不加衰减器 |
| 03037340 | SSN2SL1604 | U-16.2（JE） | 1550nm | 140~170 | -2~+3 | <-31.5 | -9 | 主要支持超长距离组网,与BPA配合使用 |

9、SSN2SLO1提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 (dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03051338 | SSN2SLO114 | I-1 | 1260~1360 | 2 | -15~-8 | <-23 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03051334 | SSN2SLO110 | S-1.1 | 1260~1360 | 15 | -15~-8 | <-28 | -8 | 主要支持短距离组网 |
| 03051335 | SSN2SLO111 | L-1.1 | 1280~1335 | 40 | -5~0 | <-34 | -10 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03051336 | SSN2SLO112 | L-1.2 | 1480~1580 | 80 | -5~0 | <-34 | -10 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03051337 | SSN2SLO113 | Ve-1.2 | 1480~1580 | 80 | -5~0 | <-34 | -10 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

10、SSN2SLQ1/SSN2SL1提供了LC/PC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037395 | SSN2SLQ102 | I1或S1.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-31 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037396 | SSN2SLQ103 | L1.1 | 1310nm | 40 | -5~0dBm | <<-37 | -10 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037392 | SSN2SL102 | I1或S1.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-31 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037393 | SSN2SL103 | L1.1 | 1310nm | 40 | -5~0dBm | <<-37 | -10 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037394 | SSN2SL104 | L1.2 | 1550nm | 80km | -5~0dBm | <<-37 | -10 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

11、SSN2SLQ4/SSN2SLD4/SSN2SL4提供了LC/PC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037401 | SSN2SLQ402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037400 | SSN2SLD402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037397 | SSN2SL402 | I4或S4.1 | 1310nm | 15 | -15~-8dBm | <-30 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037398 | SSN2SL403 | L4.1 | 1310nm | 40 | -3~2dBm | <-30 | -8 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037399 | SSN2SL404 | L4.2 | 1550nm | 80km | -3~2dBm | <-30 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

12、SSN3SL16A提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1  SSN3SL16A单板配置和应用表

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输最大距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 最小接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 (dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030EPN | SSN3SL16A01 | I-16 | 1266-1360 | 2 | -10~ -3 | -18 | -3 | 主要用于局内组网，一般应用于2km以内； |
| 03030EPQ | SSN3SL16A02 | S-16.1 | 1260-1360 | 15 | -5 ~ 0 | -18 | 0 | 用于短距离组网，一般应用于15km以内； |
| 03030EPR | SSN3SL16A03 | L-16.1 | 1280-1335 | 40 | -2 ~ +3 | -27 | -9 | 用于长距离组网，一般应用于40km以内； |
| 03030EPS | SSN3SL16A04 | L-16.2 | 1500-1580 | 80 | -2 ~ +3 | -28 | -9 | 用于长距离组网，一般应用于80km以内； |
| 03030GFY | SSN3SL16A00 | 不含光模块 |  |  |  |  |  |  |

SSN3SL16提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表2  SSN3SL16单板配置和应用表

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输最大距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 最小接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 (dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030EPX | SSN3SL1602 | L-16.2JE | 1530-1560 | 80 | +5 ~ +7 | -28 | -9 | 主要用于长距离组网，一般应用于80km以内； |
| 03030EPY | SSN3SL1603 | V-16.2JE | 1530-1565 | 140 | -2 ~ +3 | -28 | -9 | 主要用于长距离组网，一般应用于140km以内； |
| 03030EQA | SSN3SL1604 | U-16.2 | 1550.12 | 170 | -2 ~ +3 | -28 | -9 | 主要用于长距离组网，一般应用于170km以内； |

13、SSR1SLQ1/SSR1SL1/SSR1SLD4/SSR1SL4提供了LC/PC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块。SLQ1为4光口的单板，SLD4为双光口的单板，SL1/SL4为单光口的单板。具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSR1SLQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03050793 | SSR1SLQ110 | S1.1 | 1261~1360 | 15 | -15 ~ -8 | <-28 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03050794 | SSR1SLQ111 | L1.1 | 1280~1335 | 40 | -5 ~ 0 | <-34 | -10 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03050795 | SSR1SLQ112 | L1.2 | 1480~1580 | 80 | -5 ~ 0 | <-34 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSR1SL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03050796 | SSR1SL110 | S1.1 | 1261~1360 | 15 | -15 ~ -8 | <-28 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03050797 | SSR1SL111 | L1.1 | 1280~1335 | 40 | -5 ~ 0 | <-34 | -10 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03050798 | SSR1SL112 | L1.2 | 1480~1580 | 80 | -5 ~ 0 | <-34 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSR1SL4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03050799 | SSR1SL410 | S4.1 | 1274~1356 | 15 | -15 ~ -8 | <-28 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03050800 | SSR1SL411 | L4.1 | 1280~1335 | 40 | -3 ~ 2 | <-28 | -8 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03050801 | SSR1SL412 | L4.2 | 1480~1580 | 80 | -3 ~ 2 | <-28 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSR1SLD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03050802 | SSR1SLD410 | S4.1 | 1274~1356 | 15 | -15 ~ -8 | <-28 | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03050803 | SSR1SLD411 | L4.1 | 1280~1335 | 40 | -3 ~ 2 | <-28 | -8 | 主要用于中长距离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03050804 | SSR1SLD412 | L4.2 | 1480~1580 | 80 | -3 ~ 2 | <-28 | -8 | 主要用于长矩离组网；当用于30km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

14、SSN1SF64支持Ue-64.2c/Ue-64.2d/Ue-64.2e几种光接口规格。几种规格都需要与放大板、DCU等单板配合使用。注意：以上光接口规格都是配置的极限距离，在实际应用中传输具体的距离时要根据配置指导书来决定配置。

表1 SSN1SF64规格表

| 编码及描述 | 规格 | 配置 | BA发送功率(dBm) | PA接收灵敏度(dBm) | 跨距（dB） | 参考距离（km） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03035296 ： 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1SF6401-STM-64(带外FEC)光接口板(Ue-64.2c~e) | Ue-64.2c （自定义） | FEC+BA14+PA （DCU60+80） | 14 | -32 | 45 | 163 | 各规格(包括多波长)在不同应用环境时具体的配置描述及示意图会在另外的长距配置指导书里有详细说明。 |
|  | Ue-64.2d （自定义） | FEC+BA17+PA （DCU80×2） | 17 | -32 | 48 | 174 |  |
|  | Ue-64.2e （自定义） | FEC+BA17+RA+PA (DCU60×3) | 17 | -38 | 54 | 196 |  |
| 03035568 ： 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1SF6400-STM-64(带外FEC)定波长板 | 用于与波分对接或多波传输系统，无具体规格编码。 |  |  |  |  |  |  |

15、SSN1SL64提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1 SSN1SL64单板配置和应用表

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 最小接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 (dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037692 | SSN1SL6401 | I-64.2 | 1530~1565 | 2 | -5~-1 | -17 | -1 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03030BME | SSN1SL6402 | S-64.2b | 1530~1565 | 40 | -1~+2 | -17 | -1 | 用于短距离组网，一般应用于40km以内；当用于10km以下短距时，需在收端配置一个5dB的固定衰减器 |
| 03030BNT | SSN1SL6403 | Le-64.2 | 1530~1565 | 60 | +2~+4 | -24 | -9 | 用于长距离组网，当用于30~60km时需在收端配置一个5dB的固定衰减器 |
| 03030CCS | SSN1SL6404 | Ls-64.2 | 1530~1565 | 80 | +3~+5 | -24 | -9 | 外购光模块，不需外加BA |
| 03030BDK | SSN1SL6405 | L-64.2b | 1530~1565 | 80 | +13~+15 -4~+2 | -17 | -1 | 用于长距离组网，需与BA2（14dBm）配合使用，N1BA201配在发端；当用于30~60km时需在收端配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03030BEP | SSN1SL6406 | V-64.2b | 1530~1565 | 80 | +13~+15 -4~-1 | -17 | -1 | 超长距离组网。1.在G.652光纤情况下，配置如下：传输距离在70～90km时,需配置BA（14dBm）＋PA＋DCU(60km）＋2PCS ATT；传输距离在90～105km时,需配置BA（14dBm）＋PA＋DCU(60km）＋2PCS ATT；传输距离在105～120km时,需配置BA（14dBm）＋PA＋DCU（80km）＋2PCS ATT；2.在G.655光纤情况，不需配DCU,配置BA（14dBm）＋PA＋2PCS ATT即可 |

16、SSN1SLD16提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，（有一种制成板，具体区别在不同的光模块有不同的成品板）具体参数见下表：

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030FGK | SSN1SLD1601 | I-16 | 1310nm | 2 | -10~-3 | <-18 | -3 |
| 03030FVH | SSN1SLD1602 | S-16.1 | 1310nm | 15 | -5~0 | <-18 | 0 |
| 03030FSQ | SSN1SLD1603 | L-16.1 | 1310nm | 40 | -2~+3 | <-27 | -9 |
| 03030FVJ | SSN1SLD1604 | L-16.2 | 1550nm | 80 | -2~+3 | <-28 | -9 |
| 03030FGS | SSN1SL1D600 | 不含光模块，可以配置任意上述标准的模块 |  |  |  |  |  |

| SSN1SLD1601 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| --- | --- |
| SSN1SLD1602 | 主要支持短距离组网；当用于15km以下短距时，5～15km需配置一个5dB的固定衰减器；0～5km（包括带扩展子架）时要加一个10dB固定衰减器，以防止光功率过载 |
| SSN1SLD1603 | 应用于中长距离（40km）组网；当用于20km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSN1SLD1604 | 主要用于长距离（80km）组网；当用于40km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |
| SSN1SLD1600 | 主要用于不同矩离组网，可以在不同光口插不同距离的光模块； |

17、SSN2SL64提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见下表：

表1     .单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 (nm) | 传输距离(km) | 典型发光功率(dBm) | 最小接受灵敏度(dBm) | 最小过载点 (dBm) | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03037511 | SSN2SL6401 | I-64.1 | 1290~1330 | 2 | -6~-1 | -11 | -1 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03037475 | SSN2SL6402 | S-64.2b | 1530~1565 | 40 | -1~+2 | -14 | -1 | 用于短距离组网，一般应用于40km以内；当用于10km以下短距时，需在收端配置一个5dB的固定衰减器 |
| 03037368 | SSN2SL6403 | Le-64.2 | 1530~1565 | 60 | +2~+4 | -21 | -8 | 用于长距离组网，当用于40～60km时，需在收端配置一个5dB的固定衰减器。 |
| 03037369 | SSN2SL6404 | Ls-64.2 | 1530~1565 | 60 | +3~+7 | -21 | -8 | 用于长距离(40km~76.4km)组网，无需配置光放板。当用于40~60km时需在收端配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037370 | SSN2SL6405 | L-64.2b | 1530~1565 | 80 | +13~+15 -4~+2 | -14 | -1 | 用于长距离组网，需与ABA2（14dBm）配合使用，N1BA201配在发端；当用于40~60km时需在收端配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03037371 | SSN2SL6406 | V-64.2b | 1550.12 (±0.08nm) | 120 | +13~+15 -4~-1 | -26 -14 | -1 | 超长距离组网。 在G.652光纤情况下，配置如下： 1、传输距离在70～90km时,需配置BA（14dBm）＋BPA＋DCU(60km）＋2PCS ATT； 2、传输距离在90～105km时,需配置BA（14dBm）＋BPA＋DCU(60km）＋2PCS ATT； 3、传输距离在105～120km时,需配置BA（14dBm）＋PA＋DCU（80km）＋2PCS ATT； 在G.655光纤情况，不需配DCU,配置BA（14dBm）＋BPA＋2PCS ATT即可 |
| 03039263 | SSN2SL6411 | I-64.2 | 1530~1565 | 2 | -5~-1 | -14 | -1 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| 03039264 | SSN2SL6412 | S-64.2b | 1530~1565 | 40 | -1~+2 | -14 | -1 | 用于短距离组网，一般应用于40km以内；当用于10km以下短距时，需在收端配置一个5dB的固定衰减器 |
| 03039265 | SSN2SL6413 | Le-64.2 | 1530~1565 | 60 | +2~+4 | -21 | -8 | 用于长距离组网，当用于40～60km时，需在收端配置一个5dB的固定衰减器。 |
| 03039266 | SSN2SL6415 | L-64.2b | 1530~1565 | 80 | +13~+15 -4~+2 | -14 | -1 | 用于长距离组网，需与ABA2（14dBm）配合使用，N1BA201配在发端；当用于40~60km时需在收端配置一个10dB的固定衰减器 |
| 03039967 | SSN2SL6416 | V-64.2b | 1550.12 (±0.08nm) | 120 | +13~+15 -4~-1 | -26 -14 | -1 | 超长距离组网。 在G.652光纤情况下，配置如下： 1、传输距离在70～90km时,需配置BA（14dBm）＋BPA＋DCU(60km）＋2PCS ATT； 2、传输距离在90～105km时,需配置BA（14dBm）＋BPA＋DCU(60km）＋2PCS ATT； 3、传输距离在105～120km时,需配置BA（14dBm）＋PA＋DCU（80km）＋2PCS ATT； 在G.655光纤情况，不需配DCU,配置BA（14dBm）＋BPA＋2PCS ATT即可 |

18、SSN1SLD64提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，（有一种制成板，具体区别在不同的光模块有不同的成品板）具体参数见下表：

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030ESD | SSN1SLD6401 | I-64.1 | 1310nm | 2 | -6~-1 | <-11 | -1 |
| 03030GGW | SSN1SLD6402 | S-16.2b | 1550nm | 40 | -1~2 | <-14 | -1 |

| SSN1SLD6401 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内组网 |
| --- | --- |
| SSN1SLD6402 | 应用于中长距离（40km）组网；当用于20km以下短距时，需配置一个10dB的固定衰减器 |

19、SLH1可以配合使用的EU08、OU08等接口单板实现最多16对STM－1电接口/光接口的上下和TPS电口保护功能。具体参数见下表：

| 单板编码 |  |  | 单板型号 |  |  | 单板描述 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03038921 |  |  | SSN1SLH1 |  |  | 成品板-OptiX OSN 3500-SSN1SLH101-16xSTM-1线路功能处理板 |  |  |  | 16路STM-1线路功能处理板 |
| 03026740 |  |  | SSN1EU08 |  |  | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1EU08-8xSTM-1电接口引出板 |  |  |  | 8路STM-1电口信号(支持TPS) |
| 03026741 |  |  | SSN1OU08 |  |  | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1OU08-8xSTM-1光口出线板 |  |  |  | 8路STM-1光口信号(不支持TPS) |
| 03027139 |  |  | SSN2OU08 |  |  | 制成板-OptiX OSN 3500 -SSN2OU08 -8xSTM-1光口出线板 |  |  |  | 8路STM-1光口信号(不支持TPS) |
| 03026756 |  |  | SSN1TSB8 |  |  | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN1TSB8-8路电接口保护倒换板 |  |  |  | 8路保护电口转接 |
| 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) |  | 典型发光功率(dBm) | 典型接受灵敏度(dBm) |  | 最小过载点(dBm) | 组网配置应用方式 |  |  |
| I1或S1.1 | 1310nm | 15 |  | -15~-8dBm | <-31 |  | -8 | 主要用于短距离组网，也可以用于局内 |  |  |

20、SSN2SLQ16提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，（有一种制成板，具体区别在不同的光模块有不同的成品板）具体参数见下表：

表1 单板配置与应用

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030CVA | SSN2SLQ1601 | I-16 | 1310nm | 2 | -10~-3 | <-18 | -3 |
| 03030DFR | SSN2SLQ1602 | S-16.1 | 1310nm | 15 | -5~0 | <-18 | 0 |
| 03030DFS | SSN2SLQ1603 | L-16.1 | 1310nm | 40 | 2~+3 | <-28 | -9 |
| 03030DFT | SSN2SLQ1604 | L-16.2 | 1550nm | 80 | 2~+3 | -28 | -9 |
| 03030DFU | SSN2SLQ1600 | 不含光模块，可以配置任意上述标准的模块 |  |  |  |  |  |

21、SST2SL64背板总线为2.5G,只能用在OSN7500设备上；SSN2SL64背板总线为622M，只能用在OSN3500设备上；SSN1SL64背板总线兼容2.5G/622M模式，可以用在OSN3500和OSN7500设备上。SST2SL64、SSN2SL64和SSN1SL64所支持光口标准一样，在OSN3500设备上，SSN2SL64和SSN1SL64可以相互替代，在OSN7500设备上，SST2SL64和SSN1SL64可以相互替代。

SST2SL64提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同要求，提供不同的收发模块，具体参数见1.4.2节所叙。

| BOM 编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长 | 传输距离(km) | 发光功率(dBm) | 接受灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030BEA | SST2SL6400 | 定波长 |  |  |  |  |  |
| 03030AYA | SST2SL6401 | I-64.2 | 1550nm | 25 | -5~-1 | <-17 | -1 |
| 03030BEB | SST2SL6402 | S-64.2b | 1550nm | 40 | -1~+2 | <-17 | -1 |
| 03030BEC | SST2SL6403 | Le-64.2 | 1550nm | 60 | +2~+4 | <-24 | -9 |
| 03036815 | SST2SL6404 | Ls-64.2 | 1550nm | 80 | +3~+5 | <-24 | -9 |
| 03030BEE | SST2SL6405 | L-64.2b | 1550nm | 80 | -4~+2 | <-17 | -1 |
| 03030BEF | SST2SL6406 | V-64.2b | 1550nm | 80 | -1~-4 | <-17 | -1 |

- 二、OSN9500

1、SSJ1JLH1提供了LC的光纤接口，现只支持S-1.1的光模块，具体参数见下表：

| 标准分类 | 典型距离(km) | 波长(nm) | 发光功率 注1 | 接收灵敏度(dbm@BER<10-12) 注2 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1.1 | 15 | 1,310 | -8dBm | -31dBm | 市话网应用 |

SSJ1JLQ4提供了LC的光纤接口，现只支持S-4.1的光模块，具体参数见下表：

| 标准分类 | 典型距离(km) | 波长(nm) | 发光功率 注1 | 接收灵敏度(dbm@BER<10-12) 注2 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-4.1 | 15 | 1,310 | -8dBm | -31dBm | 市话网应用 |

2、SSJ1JQ16

| Bom编码 | 单板类型 | 对应标准 | 波长(nm) | 传输距离（km） | 典型发光功率（dBm） | 典型接收灵敏度（dBm） | 通道允许的最大色散（ps/nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03036701 | SSJ1JQ16A01 | I-16 | 1310 | 2 | -10~ -3 | -18 | 12 |
| 03036721 | SSJ1JQ16A02 | S-16.1 | 1310 | 15 | -5~ 0 | -18 | NA |
| 03036726 | SSJ1JQ16A03 | L-16.1 | 1310 | 40 | -2~ +3 | -27 | NA |
| 03037270 | SSJ1JQ16A04 | L-16.2 | 1550 | 80 | -2~ +3 | -28 | 1200~1600 |
| 03036799 | SSJ1JD16A01 | I-16 | 1310 | 2 | -10~ -3 | -18 | 12 |
| 03037036 | SSJ1JD16A02 | S-16.1 | 1310 | 15 | -5~ 0 | -18 | NA |
| 03037251 | SSJ1JD16A03 | L-16.1 | 1310 | 40 | -2~ +3 | -27 | NA |
| 03037272 | SSJ1JD16A04 | L-16.2 | 1550 | 80 | -2~ +3 | -28 | 1200~1600 |
| 03036800 | SSJ1JL16A01 | I-16 | 1310 | 2 | -10~ -3 | -18 | 12 |
| 03037464 | SSJ1JL16A02 | S-16.1 | 1310 | 15 | -5~ 0 | -18 | NA |
| 03037465 | SSJ1JL16A03 | L-16.1 | 1310 | 40 | -2~ +3 | -27 | NA |
| 03037466 | SSJ1JL16A04 | L-16.2 | 1550 | 80 | -2~ +3 | -28 | 1200~1600 |

3、

| 标准分类 | I-16.1 | S-16.1 | L-16.1 | L-16.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型距离(km) | 0~2 | ~15 | ~40 | ~80 |
| 波长(nm) | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1550 |
| 通道允许的最大色散(ps/nm) | 12 | NA | NA | 1200~1600 |
| 发光功率（dbm）注1 | -10~ -3 | -5~ 0 | -2~ +3 | -2~ +3 |
| 最小过载光功率（dbm） | -3 | 0 | -9 | -9 |
| 接收灵敏度(dbm@BER<10-12) 注2 | -18 | -18 | -27 | -28 |
| 成品板名 | SSJ1JQ16A01 | SSJ1JQ16A02 | SSJ1JQ16A03 | SSJ1JQ16A04 |
| 组网配置应用方式 | 局间中继 | 城域 | 城域、长途 | 长途 |

4、

| 标准 |  | 工作波长（nm） |  | 平均发送光功率(dBm) |  | 过载光功率(dBm) |  |  | 最小接收灵敏度(dBm)（BER<=10E-12） | 典型距离 （KM） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-64.1 |  | 1290~1330 |  | -6~ -1 |  | -1 |  |  | -11 | 2 |
| S-64.2b |  | 1530~1565 |  | -1~ +2 |  | -1 |  |  | -14 | 40 |
| Bom编码 | 单板类型 |  | 对应标准 |  | 波长（nm） |  | 传输距离（km） |  |  |  |
| 03030CYP | SSJ4D64D01 |  | I-64.1 |  | 1310 |  | 2 |  |  |  |
| 03030DFL | SSJ4D64D02 |  | S-64.2B |  | 1550 |  | 40 |  |  |  |

5、SSJ4F64D单板提供单路10.709G光接口，支持的光口指标如下：

表1 SSJ4F64D单板光口指标

| 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm)（BER<=10E-12） | 典型距离 （KM） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ue-64.2c | 1550.12 | –4～–1（注1） | –1（注2） | –17（注3） | 163（注4） |
| Ue-64.2b | 1550.12 | –4～–1（注1） | –1（注2） | –17（注3） | 174（注4） |

6、SSJ4L16V 单板提供单路STM-16光接口，所用光模块的光口指标如下：

表1 SSJ4L16V单板光口指标

| 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) | 典型距离 （KM） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le-16.2 | 1530~1560 | 5 ~ 7（注2） | -9（注3） | -28（注4） | 100 |
| Ve-16.2 | 1530~1560 | -2 ~ 3（注2） | -9（注3） | -28（注4） | 140 |
| Ue-16.2 | 1550.12 | -2 ~ 3（注2） | -9（注3） | -28（注4） | 170 |
| 170 | （注1） | -2 ~ 3（注2） | -9（注3） | -28（注4） | 170 |
| 640.a | （注1） | -1 ~ -5（注2） | -9（注3） | -28（注4） | 640 |

7、

| 标准 |  | 工作波长（nm） |  | 平均发送光功率(dBm) |  | 过载光功率(dBm) |  |  | 最小接收灵敏度(dBm)（BER<=10E-12） | 典型距离 （KM） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-16 |  | 1266~1360 |  | -10~ -3 |  | -3 |  |  | -18 | 2 |
| S-16.1 |  | 1260~1360 |  | -5~0 |  | 0 |  |  | -18 | 15 |
| L-16.1 |  | 1280~1335 |  | -2~3 |  | -9 |  |  | -27 | 40 |
| L-16.2 |  | 1500~1580 |  | -2~ 3 |  | -9 |  |  | -28 | 80 |
| Bom编码 | 单板类型 |  | 对应标准 |  | 波长（nm） |  | 传输距离（km） |  |  |  |
| 03030CYS | SSJ4O16D01 |  | I-16 |  | 1310 |  | 2 |  |  |  |
| 03030ATU | SSJ4O16D02 |  | S-16.1 |  | 1310 |  | 15 |  |  |  |
| 03030DGC | SSJ4O16D03 |  | L-16.1 |  | 1310 |  | 40 |  |  |  |
| 03030DGD | SSJ4O16D04 |  | L-16.2 |  | 1550 |  | 80 |  |  |  |

8、SSJ5L64E单板提供单路9.95328G光接口，支持的光口指标如下：

表1 SSJ5L64E单板光口指标

| Bom编码 | 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) （BER<=10E-12） | 典型距离（KM） | 替代对应A类板的编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030FAK | S-64.2b | 1530~1565 | –1～2（注1） | –1（注2） | –14（注3） | 40 | 03037016 |
| 03030FAX | Le-64.2 | 1530~1565 | 2～4（注1） | –8（注2） | –21（注3） | 60 | 03037246 |
| 03030FBB | L-64.2b | 1530~1565 | –4～2（注1） | –1（注2） | –14（注3） | 80（注4） | 03037247 |
| 03030FBD | Ls-64.2 | 1530~1565 | 3～7（注1） | –8（注2） | –21（注3） | 80 | 03030FHM |
| 03030FJN | V64.2b | 1550.12 (±0.08nm) | –4～–1（注1） | –1（注2） | –14（注3） | 120（注5） | 03037404 |

9、

表2 SSJ5O16E单板光口指标

| Bom编码 | 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) （BER<=10E-12） | 典型距离（KM） | 替代对应D类板的编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030DRR | I-16 | 1266~1360 | -3 ~ -10 | -3 | -21 | 2 | 03030CYS |
| 03030FCL | S-16.1 | 1260~1360 | 0 ~ -5 | 0 | -21 | 15 | 03030ATU |
| 03030FCM | L-16.1 | 1280~1335 | 3 ~ -2 | -9 | -29 | 40 | 03030DGC |
| 03030FCN | L-16.2 | 1500~1580 | 3 ~ -2 | -9 | -30 | 80 | 03030DGD |

表3 SSJ5Q16E单板光口指标

| Bom编码 | 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) （BER<=10E-12） | 典型距离（KM） | 替代对应A类板的编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030FCP | I-16 | 1266~1360 | -3 ~ -10 | -3 | -21 | 2 | 03036701 |
| 03030FCQ | S-16.1 | 1260~1360 | 0 ~ -5 | 0 | -21 | 15 | 03036721 |
| 03030FCR | L-16.1 | 1280~1335 | 3 ~ -2 | -9 | -29 | 40 | 03036726 |
| 03030FCS | L-16.2 | 1500~1580 | 3 ~ -2 | -9 | -30 | 80 | 03037270 |

表4 SSJ5D16E单板光口指标

| Bom编码 | 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) （BER<=10E-12） | 典型距离（KM） | 替代对应A类板的编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030FCT | I-16 | 1266~1360 | -3 ~ -10 | -3 | -21 | 2 | 03036799 |
| 03030FCV | S-16.1 | 1260~1360 | 0 ~ -5 | 0 | -21 | 15 | 03037251 |
| 03030FCU | L-16.1 | 1280~1335 | 3 ~ -2 | -9 | -29 | 40 | 03037036 |
| 03030FCW | L-16.2 | 1500~1580 | 3 ~ -2 | -9 | -30 | 80 | 03037272 |

表5 SSJ5L16E单板光口指标

| Bom编码 | 标准 | 工作波长（nm） | 平均发送光功率(dBm) | 过载光功率(dBm) | 最小接收灵敏度(dBm) （BER<=10E-12） | 典型距离（KM） | 替代对应A类板的编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03030FCX | I-16 | 1266~1360 | -3 ~ -10 | -3 | -21 | 2 | 03036800 |
| 03030FCY | S-16.1 | 1260~1360 | 0 ~ -5 | 0 | -21 | 15 | 03037464 |
| 03030FDA | L-16.1 | 1280~1335 | 3 ~ -2 | -9 | -29 | 40 | 03037465 |
| 03030FDB | L-16.2 | 1500~1580 | 3 ~ -2 | -9 | -30 | 80 | 03037466 |

10、SSJ1JBA2单板光口说明

| 成品板编码 | 单板描述 | 光口说明（LC） IN1,OUT1 | 光口说明（LC） IN2,OUT2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03035468 | 成品板-OptiX OSN 9500-SSJ1JBA201-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 | IN2：-6~+3dBm OUT2：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 |
| 03035469 | 成品板-OptiX OSN 9500-SSJ1JBA202-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 | IN2：-6~+3dBm OUT2：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 |
| 03035470 | 成品板-OptiX OSN 9500-SSJ1JBA203-光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 | 无连接 |
| 03035465 | 成品板-OptiX OSN9500-SSJ1JBA204-光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 | 无连接 |
| 03035466 | 成品板-OptiX OSN9500-SSJ1JBA205-双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14&17dBm,LC) | IN1：-6~+3dBm OUT1：14~14.5dBm 通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 | IN2：-6~+3dBm OUT2：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 |

SSJ1JBPA单板光口说明

| 成品板编码 | 单板描述 | 光口说明（LC） BIN,BOUT | 光口说明（LC） PIN,POUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 03035467 | 成品板-OptiX OSN9500-SSJ1JBPA01-光前置放大板(-38dBm~-10dBm,25dB,LC) | BIN：-6~+3dBm BOUT：14~14.5dBm通过对应光口连接，可实现14dBm输出的放大 | PIN：-38~-10dBm POUT2：预放输出 通过对应光口连接，在中心波长1550.12nm处可实现22dB增益 |
| 03035856 | 成品板-OptiX OSN9500-SSJ1JBPA02-光前置放大板(-38dBm~-10dBm,25dB,-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) | BIN：-6~+3dBm BOUT：17~17.5dBm 通过对应光口连接，可实现17dBm输出的放大 | PIN：-38~-10dBm POUT2：预放输出 通过对应光口连接，在中心波长1550.12nm处可实现22dB增益 |

11、SSJ1JH41提供了LC的光纤接口，根据传输距离的不同，提供不同的发送接收模块，具体参数见下表：

| 标准分类 | 典型距离(km) | 波长(nm) | 发光功率 注1 | 接收灵敏度(dbm@BER<10-12) 注2 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1.1 | 15 | 1,310 | -8dBm | -31dBm | 市话网应用 |
| L-1.1 | 40 | 1,310 | 0dBm | -37dBm | 城域网应用 |
| S-4.1 | 15 | 1,310 | -8dBm | -31dBm | 市话网应用 |

12、

| 标准分类 | 典型距离(km) | 波长(nm) | 通道允许的最大色散(ps/nm) | 发光功率（dbm） 注1 | 过载光功率（dbm） | 接收灵敏度(dbm@BER<10-12) 注2 | 成品板名 | 组网配置应用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-64.1 | 0~2 | 1310 |  | -6~ -1 | -1 | -11 | SSJ1JL64A01 | 局内连接 |
| S-64.2b | 0~40 | 1550 |  | -1~+2 | -1 | -14 | SSJ1JL64A02 | 市话网应用 |
| S-64.2a | 0~40 | 1550 |  | -1~ +2 | -8 | -18 | SSJ1JL64A07 | 市话网应用 |
| Le-64.2 | 0~60 | 1550 |  | +1~ +4 | -9 | -19.5 | SSJ1JL64A03 | 市话网应用 |
| L-64.2b | 0~80 | 1550 |  | +13~ +15 | -3 | -14 | SSJ1JL64A04 | 配合BA使用 |
| V-64.2b | 80-120 | 1550.12 | 800 | +13~ +15 | -1 | -14 | SSJ1JL64A05 | 本地网应用： 和BA/PA/DCU配合使用 |
| 定波长 |  |  |  |  |  |  | SSJM1JL64A |  |